GMS-V1X01 PARAMETERLISTA

Innehåll

1	Enheter	2

2	BRM Parametrar	2

2.1	CAN-Ethernet-Co.	2

2.2	Rotorposition	2

2.3	Refiner vibration	2

2.4	Touch vibration	2

2.5	Control motor	3

2.6	Hydraulic pressure A	3

2.7	Hydraulic pressure B	3

2.8	Temp fr. bearing	3

2.9	Temp to bearing	3

2.10	Main motor power	4

2.11	Analog input	4

2.12	FeedGuard func.	4

2.13	Rotor Movement Ctrl	4

2.14	Digital In/Out	4

2.15	Analog out module	4

3	KONTAKT	5

Förklaringar:

Ja	Parametern används och skall innehålla noterat värde.

Nej	Parametern används inte och värdet har ingen betydelse.

(*)	Parametern kan endast avläsas.

(!)	Parametern kalibreras, se kalibreringsanvisning

Enheter

Enhet	Beskrivning	Serie nr.	HW Revision	SW-revision

GMS-V1X01	System	-	-	-

BRM-DM1	Basic Refiner Module	101	2.00	2.10

AOM-DM1	Analog Output Module	10xx	2.61	2.00

BRM Parametrar

BRM GMS System	5: GMS-V1X010		ja

BRM CAN Node no.	1		ja

BRM Ind. Bus type.	0		ja

BRM Serial no.	108		(*)

BRM HW Rev. no.	2.01		(*)

BRM SW Rev. no.	2.10		(*)

BRM DCS Clock	0		nej

BRM Test func.	0		ja

BRM Date	xxxx…		nej

GMS – Systemtyp			ja

CAN-Ethernet-Co.

CEC 	Off		(*)

CEC Off/On	Off		ja

CEC IP Address	xxx….		nej

CEC IP Mask	xxx….		nej

CEC Mac Address	xxx….		nej

Rotorposition

POM = XX.XX	-		(*)

POM Off/On/On+Al.	On+Alarm		ja

POM Direction	0	-	ja

POM Ratio	1.00	-	ja

POM Al.lim 1 HH (Gräns 1, HH (hög-hög)	-	mm	nej

POM Al.lim 2 H (Gräns 2, H (hög)	-	mm	nej

POM Al.lim 3 L (Gräns 3, L (låg)	-	mm	nej

POM Zero cal.	= XX.XX	mm	ja (!)

POM Span cal.	= XX.XX	mm	ja (!)

POM Work mode	Dist./Speed		ja (!)

Refiner vibration

VIM = X.X mm/s	X.X	mm/s	(*)

VIM Off/On/On+Al.	On+Alarm		ja

VIM Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1, HH (Hög-Hög)	-	mm/s	nej

VIM Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2, HH (Hög)	-	mm/s	nej

VIM Zero cal.	= XX.XX	mm/s	nej (!)

VIM Span cal.	= XX.XX	mm/s	nej (!)

Touch vibration

TVD = X %	X	%	(*)

TVD Off/On/On+Al.	On+Alarm		ja

TVD Sense idle	80	%	ja

TVD Sense prod	20	%	ja

TVD Al.lim 1 Hg2 (Larmnivå, Gräns 1, idle (Hög-Hög)	-	%	nej

TVD Al.lim 2 Hg1 (Larmnivå, Gräns 1, idle (Hög)	-	%	nej

TVD Al.lim 3 Lg2 (Larmnivå, Gräns 1, prod (Hög-Hög)	-	%	nej

TVD Al.lim 4 Lg1 (Larmnivå, Gräns 1, prod (Hög)	-	%	nej

TVD Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2, HH (Hög)	-	%	nej

Control motor

CMD = Ok	-		(*)

CMD Off/On/On+Al.	On		ja

CMD Screw pitch	1	mm/varv	ja

CMD Low speed	0.05	mm/s	ja

CMD High speed	0.25	mm/s	ja

CMD Direction	0		ja

CMD Drive current	2.00	A	ja

CMD Hold current	1.00	A	ja

CMD Status	Se nedan		(*)

CMD Status kan innehållande följande värden: Idle, Open gap Lo, Close gap Lo, Open gap Hi, Close gap Hi. Lo och Hi anger låg eller hög hastighet.

Hydraulic pressure A

HPA = 0 ton	0		(*)

HPA Off/On/On+Al.	Off		ja

HPA Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1 (Hög-Hög)	-	ton	nej

HPA Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 1 (Hög)	-	ton	nej

HPA Range	- 	ton	nej

HPA Zero cal.	= XX.XX	ton	nej (!)

HPA Span cal.	= XX.XX	ton	nej (!)

Hydraulic pressure B

HPB = 0 ton	0		(*)

HPB Off/On/On+Al.	Off		ja

HPB Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1 (Hög-Hög)	-	ton	nej

HPB Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2 (Hög)	-	ton	nej

HPB Range	- 	ton	nej

HPB Zero cal.	= XX.XX	ton	nej (!)

HPB Span cal.	= XX.XX	ton	nej (!)

Temp fr. bearing

OT1 = 0	0	ºC	(*)

OT1 Off/On/On+Al.	Off		ja

OT1 Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1 (Hög-Hög)	-	ºC	nej

OT1 Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2 (Hög)	-	ºC	nej

OT1 Zero cal.	= XX.XX	ºC	nej (!)

OT1 Span cal.	= XX.XX	ºC	nej (!)

Temp to bearing

OT2 = 0	0	ºC	(*)

OT2 Off/On/On+Al.	Off		ja

OT2 Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1 (Hög-Hög)	-	ºC	nej

OT2 Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2 (Hög)	-	ºC	nej

OT2 Zero cal.	= XX.XX	ºC	nej (!)

OT2 Span cal.	= XX.XX	ºC	nej (!)

Main motor power

MPM = 0	0	MW	(*)

MPM Off/On/On+Al.	Off		ja

MPM Al.lim 1 LL (Larmnivå, Gräns 1 (Låg-Låg)	-	MW	nej

MPM Al.lim 2 L (Larmnivå, Gräns 2 (Låg)	-	MW	nej

MPM Al.lim 3 Float (Larmnivå, Gräns 3 (Flytande)	-	MW	nej

MPM Al.lim 3 filt. (Larmnivå, Gräns 3 (Filtrering)	-	MW	nej

MPM Range	-	MW	nej

MPM Type	-		nej

MPM Zero cal.	= XX.XX	MW	nej (!)

MPM Span cal.	= XX.XX	MW	nej (!)

Analog input

AIN = 0	0	-	(*)

AIN Off/On/On+Al.	Off		ja

AIN Al.lim 1 LL (Larmnivå, Gräns 1 (Låg-Låg)	-	-	nej

AIN Al.lim 2 L (Larmnivå, Gräns 2 (Låg)	-	-	nej

AIN Type	-		nej

AIN Range	-	-	nej

AIN Zero cal.	= XX.XX	-	nej (!)

AIN Span cal.	= XX.XX	-	nej (!)

FeedGuard func.

FG = Not enabled	-	-	(*)

Dist = 0.00 mm	-	-	(*)

Dist Type	0	-	ja

Pitch length	-	mm	nej

Safe dist.	-	mm	nej

Timeout	-	s	nej

Piston delay	-	mm	nej

CMD Speed	-	mm/s	nej

Chk.max pos	-	mm	nej

Rotor Movement Ctrl

RMC = Not enabled	-	-	(*)

RMC Off/On/On+Al.	Off		ja

RMC Start pos.	-		nej

RMC Plate wear	-		nej

Digital In/Out

DIO Input= XX	X		(*)

DIO Out Status= XX	X		(*)

DIO In Configure	0		ja

DIO Out Configure	0		ja

Analog out module

AOM = Enabled	-	-	(*)

AOM Mod.1 Chan.1	POM		ja

AOM Mod.1 Chan.2	VIM		ja

AOM Mod.1 Chan.3	TVD		ja

AOM Mod.1 Chan.4	---		ja

KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00

E-post: service@dametric.se	Websida: www.dametric.se