GMS-V1X02 PARAMETERLISTA

Innehåll

1	Revisioner	1

2	Förklaringar	1

3	Enheter	2

4	BRM Parametrar	2

4.1	Rotorposition	2

4.2	Refiner vibration	2

4.3	Touch vibration	2

4.4	Control motor	3

4.5	Hydraulic pressure A	3

4.6	Hydraulic pressure B	3

4.7	Temp fr. bearing	3

4.8	Temp to bearing	3

4.9	Main motor power	4

4.10	Analog input	4

4.11	FeedGuard func.	4

4.12	Rotor Move Ctrl.	4

4.13	Rotor movement adjustment	5

4.14	Digital In/Out	5

4.15	Analog out module	5

5	KONTAKT	5

Revisioner

2020-01-07/BL	Första utgåvan för programrevision 1.24 med RMC.

2020-02-18/BL	Uppdaterad för revision 1.25.

Förklaringar

Ja	Parametern används och skall innehålla noterat värde.

Nej	Parametern används inte och värdet har ingen betydelse.

(*)	Parametern kan endast avläsas.

(!)	Parametern kalibreras, se kalibreringsanvisning

Enheter

Enhet	Beskrivning	Serie nr.	HW Revision	SW-revision

GMS-V1X02	System	-	-	-

BRM-DM1	Basic Refiner Module	1XX	2.11	1.25

BRM Parametrar

BRM GMS System	7: GMS-V1X02		ja

BRM CAN Node no.	1		ja

BRM Ind. Bus type.	1		ja

BRM Serial no.	1XX		(*)

BRM HW Rev. no.	2.11		(*)

BRM DCS Clock	X … X		ja

BRM Test func.	0		ja

BRM Date	xxxx…		nej

Rotorposition

POM = XX.XX	-		(*)

POM Off/On/On+Al.	On+Alarm		ja

POM Direction	0	-	ja

POM Ratio	1.00	-	ja

POM Al.lim 1 HH (Gräns 1, HH, hög-hög)	-	mm	nej

POM Al.lim 2 H (Gräns 2, H, hög)	-	mm	nej

POM Al.lim 3 L (Gräns 3, L, låg)	-	mm	nej

POM Zero cal.	= XX.XX	mm	ja (!)

POM Span cal.	= XX.XX	mm	ja (!)

POM Work mode	Dist./Speed		ja (!)

Refiner vibration

VIM = X.X mm/s	X.X	mm/s	(*)

VIM Off/On/On+Al.	On+Alarm		ja

VIM Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1, HH, Hög-Hög)	-	mm/s	nej

VIM Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2, H, Hög)	-	mm/s	nej

Touch vibration

TVD = X %	X	%	(*)

TVD Off/On/On+Al.	On+Alarm		ja

TVD Sense idle	80	%	ja

TVD Sense prod	20	%	ja

TVD Al.lim 1 Hg2 (Larmnivå, Gräns 1, idle, Hög-Hög)	-	%	nej

TVD Al.lim 2 Hg1 (Larmnivå, Gräns 2, idle, Hög)	-	%	nej

TVD Al.lim 3 Lg2 (Larmnivå, Gräns 3, prod, Hög-Hög)	-	%	nej

TVD Al.lim 4 Lg1 (Larmnivå, Gräns 4, prod, Hög)	-	%	nej

TVD Pro.adj.sen.	50	%	ja

Control motor

CMD = Status	-		(*)

CMD Off/On/On+Al.	On		ja

CMD Screw pitch	1	mm/varv	ja

CMD Low speed	0.05	mm/s	ja

CMD High speed	0.25	mm/s	ja

CMD Direction	0		ja

CMD Drive current	2.00	A	ja

CMD Hold current	1.00	A	ja

CMD Min hold cu.	0.05	A	ja

CMD Run current	X.X	A	(*)

CMD Status kan innehållande följande värden: Idle, Open gap Lo, Close gap Lo, Open gap Hi, Close gap Hi. Lo och Hi anger låg eller hög hastighet.

Hydraulic pressure A

HPA = 0 ton	0		(*)

HPA Off/On/On+Al.	Off		ja

HPA Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1, Hög-Hög)	-	ton	nej

HPA Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 1, Hög)	-	ton	nej

HPA Range	- 	ton	nej

HPA Zero cal.	= XX.XX	ton	nej (!)

HPA Span cal.	= XX.XX	ton	nej (!)

Hydraulic pressure B

HPB = 0 ton	0		(*)

HPB Off/On/On+Al.	Off		ja

HPB Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1, Hög-Hög)	-	ton	nej

HPB Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2, Hög)	-	ton	nej

HPB Range	- 	ton	nej

HPB Zero cal.	= XX.XX	ton	nej (!)

HPB Span cal.	= XX.XX	ton	nej (!)

Temp fr. bearing

OT1 = 0	0	ºC	(*)

OT1 Off/On/On+Al.	Off		ja

OT1 Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1, Hög-Hög)	-	ºC	nej

OT1 Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2, Hög)	-	ºC	nej

OT1 Zero cal.	= XX.XX	ºC	nej (!)

OT1 Span cal.	= XX.XX	ºC	nej (!)

Temp to bearing

OT2 = 0	0	ºC	(*)

OT2 Off/On/On+Al.	Off		ja

OT2 Al.lim 1 HH (Larmnivå, Gräns 1, Hög-Hög)	-	ºC	nej

OT2 Al.lim 2 H (Larmnivå, Gräns 2, Hög)	-	ºC	nej

OT2 Zero cal.	= XX.XX	ºC	nej (!)

OT2 Span cal.	= XX.XX	ºC	nej (!)

Main motor power

MPM = 0	0	MW	(*)

MPM Off/On/On+Al.	Off		ja

MPM Al.lim 1 LL (Larmnivå, Gräns 1, Låg-Låg)	-	MW	nej

MPM Al.lim 2 L (Larmnivå, Gräns 2, Låg)	-	MW	nej

MPM Al.lim 3 Float (Larmnivå, Gräns 3, Flytande)	-	MW	nej

MPM Al.lim 3 filt. (Larmnivå, Gräns 3, Filtrering)	-	MW	nej

MPM Range	-	MW	nej

MPM Type	-		nej

MPM Zero cal.	= XX.XX	MW	nej (!)

MPM Span cal.	= XX.XX	MW	nej (!)

Analog input

AIN = 0	0	-	(*)

AIN Off/On/On+Al.	Off		ja

AIN Al.lim 1 LL (Larmnivå, Gräns 1, Låg-Låg)	-	-	nej

AIN Al.lim 2 L (Larmnivå, Gräns 2, Låg)	-	-	nej

AIN Type	-		nej

AIN Range	-	-	nej

AIN Zero cal.	= XX.XX	-	nej (!)

AIN Span cal.	= XX.XX	-	nej (!)

FeedGuard func.

FG = Activated	-	-	(*)

FG Result	Dist = XX.X	mm--	(*)

FG Type	2	-	ja

FG Piston length	1.0	mm	ja

FG Safe dist.	1.0	mm	ja

FG Timeout	10	s	ja

FG Piston delay	0.5	s	ja

FG CMD Speed	0.25	mm/s	ja

FG Chk.max pos	39.00	mm	ja

Rotor Move Ctrl.

RMC = On Dynamic op.	-		(*)

RMC Function	Dynamic op.	-	ja

RMC Prod.pos.	XX.XX	mm	ja

RMC Start offset	1.00	mm	ja

RMC Set prod.pos.	0.00	mm	ja

RMC Power limit	1.00 	MW	ja

RMC Time limit	1.0	min	ja

RMC Min prod.pos	10.00	mm	ja

RMC Max prod.pos	40.00	mm	ja

Rotor movement adjustment

RMA = PLC ctrl.cal	-	-	(*)

RMA Touchp.func.	PLC ctrl.	-	ja

RMA Touchp.level	40	%	ja

RMA Touchp.time	1.0	s	ja

RMA Touchp. pos.	XX.XX	mm	(*)

RMA Wear setting	1	-	ja

RMA Wear offset	XX.XX (#)	mm	ja

# Värdet sätts automatiskt men kan även ändras.

RMA Status	State=0xXX		(*)

Digital In/Out

DIO Input= XX	X		(*)

DIO Out Status= XX	X		(*)

DIO In Configure	0		ja

DIO Out Configure	0		ja

Analog out module

AOM = Disabled	-	-	(*)

AOM Mod.1 Chan.1	---		ja

AOM Mod.1 Chan.2	---		ja

AOM Mod.1 Chan.3	---		ja

AOM Mod.1 Chan.4	---		ja

AOM Mod.2 Chan.1	---		ja

AOM Mod.2 Chan.2	---		ja

AOM Mod.2 Chan.3	---		ja

AOM Mod.2 Chan.4	---		ja

KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00

E-post: service@dametric.se	Websida: www.dametric.se