СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

R M S – C D 1

СОДЕРЖАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DCU

ПАРАМЕТРЫ CMD

ПАРАМЕТРЫ CMI

ПАРАМЕТРЫ MPM

ПАРАМЕТРЫ VIM

ПАРАМЕТРЫ POM-CD

ПАРАМЕТРЫ POM-FLAT

ПАРАМЕТРЫ TVD-CD

ПАРАМЕТРЫ TVD-FLAT

ПАРАМЕТРЫ DCA-CD

ПАРАМЕТРЫ DCA-FLAT

ПАРАМЕТРЫ DTM-CD

ПАРАМЕТРЫ DTM-FLAT

ПАРАМЕТРЫ HPM                 Опционное устройство

ПАРАМЕТРЫ OTM-1              Опционное устройство

ПАРАМЕТРЫ OTM-2               Опционное устройство

ПАРАМЕТРЫ OTM-3	Опционное устройство

ПАРАМЕТРЫ OTM-4	Опционное устройство

ПАРАМЕТРЫ OTM-5	Опционное устройство

ПАРАМЕТРЫ OTM-6	Опционное устройство

ПАРАМЕТРЫ SSM	Опционное устройство

1.	ПАРАМЕТРЫ DCU

1.1	Активированные устройства для проверки суммарного аварийного сигнала

Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию

2	Темпeр диска. (CD)	DTMc	-	on вкл

Темпeр диска. (Flat)	DTMc	-	on

Темп Опт -3*	ER-1	-	off выкл

Темп Опт -4*	ER-2	-	off

Темп Опт -5*	ER-3	-	off

Темп Опт -6*	ER-4	-	off

Гидравл давл	HPM	-	off

Мощн двиг	MPM	-	on

Темп Опт -1	OTM-1	-	off

Темп Опт -2	OTM-2	-	off

Полож ротора (CD)	POMc	-	on

Полож ротора (Flat)	POMf	-	on

Точка кас (CD)	TVDc	-	on

Точка кас (Flat)	TVDf	-	on

Вибрация	VIM	-	on

* В случае использования данное устройство расположено на полке RMS-ER1 .

1.2	Настройки диапазона

Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию

3	Мощн двиг	MPM	-	10.00 MW

Ход POM (CD ПН)	POMc	-	50 мм

Ход POM (Flat)	POMf	-	50 мм

Пресс камеры A	HPM-A	-	50.0 тонн

Пресс камеры B	HPM-B	-	50.0 тонн

Диапазон DCA (CD ПН)DCAc	-	2.00 мм

Диапазон DCA (Flat)	DCAf	-	2.00 мм

1.3	Настройки калибра DCA

Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию

4	TVDc Предел	TVD	-	50 %

TVDf Предел	TVD	-	50 %

1.4	Настройки регулятора зоны CD

Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию

5	Мертвая зона		-	0.05 мм

Интервал		- 	10 с

Усиление		-	100 %

Фактор фильтра		- 	5 с

Сигнал выше заданного		- 	50 %

Предел скорости  (Сигнал ниже заданного) -	0.10 мм/мин

Сигнал ниже заданного		-	10 интервал

Low A-Pressure		-	Enabled

1.5	Настройки регулятора плоской зоны

Меню		Фактич данные	По умолчанию

6	Мертвая зона		-	0.05 мм

Усиление		-	100 %

Фактор фильтра		- 	5 с

Подача вперед вместе	- 	100 %

Подача вперед в стороны	- 	100 %

Люфт редуктора                	- 	0.00 мм

Сигнал выше заданного		- 	50 %

Предел скорости  (Сигнал ниже заданного) -	0.10 мм/мин

Сигнал ниже заданного		-	10 интервал

Усиление			100%

1.6	Уставки Защиты по подаче

Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию

6	Длина поршня		-	1.00 мм

Безопасное расстояние	-	1.00 мм

Таймаут		-	10 сек

1.7  Настройки Защиты Зазора

Меню	Устройство	Фактич данные	По умолчанию

11	Время			2 сек

Расстояние CD		-	25 %

РасстояниеFlat		-	25 %

Зазор CD		-	100 %

Зазор Flat		-	100 %

1.8	CD segment holder type

Меню		Фактич данные	По умолчанию

9	Тип держателя сегмента	1 	-

1.9	Дисплей

Меню		Фактич данные	По умолчанию

12	Дисплей		- 	PDU on

2.	ПАРАМЕТРЫ CMD

CMD-RM1

2.1	Уставки DIP	фактич	По умолчанию

4-полюсн двухрядн переключ впереди	слева	справа 	слева	справа

PWM							PWM контроль

I*0.6							Понижение тока

CCW							Направление вращения

1/2							1/2 шаговый угол

16 поз вращ переключ впереди 	-		A		Фазный ток

2.2	Настройки пределов

Нет настроек пределов в данном устройстве.

CMD-RM2

2.3	Уставки DIP	фактич	по умолчанию

4-полюсн двухрядн переключ впереди	слева	справа 	слева	справа

1. Привод 1						Управляющий ток 1

2. Привод 2 						Управляющий ток 2

3.							Не используется

4. Удержание						Удерживающий ток

2.4	Настройки пределов

Нет настроек пределов в данном устройстве.

3.	ПАРАМЕТРЫ CMI

  - Уставки DIP	фактич	по умолчанию

Функция		выкл	вкл	выкл	вкл

Шаг регулир винта	SW2/1

Шаг регулир винта	SW2/2

CMD-RM1/CMD-RM2	SW2/3

Обратное направление (-RM2)SW2/4

3.2	Настройки скорости	фактич	по умолчанию

Высокая скорость (H_sp)		-	100 %

Низкая скорость (L_sp)		-	76 %

4.	ПАРАМЕТРЫ MPM

Номинальная мощность двигателя конфигурирована в устройстве DCU.

4.1	Уставки DIP MPM-RM1.

Нет данных уставок в данном устройстве.

4.2	Уставки DIP MPM-RM2	фактич	по умолчанию

выкл	вкл	выкл	вкл

Использ. предел 3 (Float)	SW4/1				Установить на off если не использ

Не используется	SW4/2

Не используется	SW4/3

Не используется	SW4/4

4.3	Настройки пределов	фактич	по умолчанию (с установкой мощности 10.0 MW)

Низкий(L 1)		-	4.0 MW

LoLow Низкий низкий(L 2)	-	2.0 MW

Плавающий (L 3 LEVEL)		-	2.0 MW

Плавающий (L 3 TIME)		-	3.0 с

Предел 3 (Floating) возможен только для устройства MPM-RM2.  P является запрограммированной мощностью двигателя

5.	ПАРАМЕТРЫ VIM

5.1	Уставки DIP 	Нет уставок в данном устройстве.

5.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 (L 1)		-	10 мм/с

Предел 2 (L 2)		-	8 мм/с

6.	ПАРАМЕТРЫ POMc (CD-zone)

6.1	Уставки DIP 	Нет уставок в данном устройстве.

6.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 (L 1)		-	37.50 мм

Предел 2 (L 2)		-	25.00 мм

Предел 3 (L 3)		-	15.00 мм

7.	ПАРАМЕТРЫ POMf (Flat zone)

7.1	Уставки DIP 	Нет уставок в данном устройстве.

7.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 (L 1)		-	37.50 мм

Предел 2 (L 2)		-	25.00 мм

Предел 3 (L 3)		-	15.00 мм

8.	ПАРАМЕТРЫ TVDc (CD-zone)

8.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию

Аттенюация положения Преобразователя выкл вкл	выкл вкл

SW4 на панели 9179	SW_/1

SW3 на панели 9431	SW_/2

SW_/3

SW_/4

Аттенюация низкого усиления	выкл	вкл	выкл	вкл

SW3 на панели 9179	SW_/1

SW4 на панели 9431	SW_/2

SW_/3

SW_/4

Уставка типа датчика		выкл	вкл	выкл	вкл

SW5/1

SW5/2

SW5/3

SW5/4

Громкость наушников		выкл	вкл	выкл	вкл

SW2/1

SW2/2

8.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 (L 1)		-		75%

Предел 2 (L 2)		-		50%

9.	ПАРАМЕТРЫ TVDf (Flat zone Плоская зона)

9.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию

Аттенюация положения Преобразователя выкл вкл	выкл вкл

SW4 на панели 9179	SW_/1

SW3 на панели 9431	SW_/2

SW_/3

SW_/4

Аттенюация низкого усиления	выкл	вкл	выкл	вкл

SW3 на панели 9179	SW_/1

SW4 на панели 9431	SW_/2

SW_/3

SW_/4

Уставка типа датчика		выкл	вкл	выкл	вкл

SW5/1

SW5/2

SW5/3

SW5/4

Громкость наушников		выкл	вкл	выкл	вкл

SW2/1

SW2/2

9.2	Настройки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 (L 1)		-		75%

Предел 2 (L 2)		-		50%

10.	ПАРАМЕТРЫ DCAc (CD-cone)

10.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию

выкл	вкл	выкл	вкл

Скорость гл двигателя	SW6/1

Скорость гл двигателя	SW6/2

Уменьшенное время измер	SW6/3

Уменьшенное время измер	SW6/4

Увеличенное время измер	SW7/1

Не используется	SW7/3

Проверка преобразователя	SW7/4

Плоская/конич зона	SW8/1

Функционир. кнопки	SW8/2

Диапазон измерения	SW8/3

Время ответа	SW8/4

Не используется	SW9/1

Не используется	SW9/2

Не используется	SW9/3

Не используется	SW9/4

10.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 + + (L1)		-	1.20 мм

Предел 2 +    (L2)		-	0.90 мм

Предел 1 -     (L3)		-	0.50 мм

Предел 2 - -   (L4)		-	0.30 мм

11.	ПАРАМЕТРЫ DCAf (Flat-cone Плоская зона)

11.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию

выкл	вкл	выкл	вкл

Скорость гл двигателя	SW6/1

Скорость гл двигателя	SW6/2

Уменьшенное время измер	SW6/3

Уменьшенное время измер	SW6/4

Увеличенное время измер	SW7/1

Не используется	SW7/3

Проверка преобразователя	SW7/4

Плоская/конич зона	SW8/1

Функционир. кнопки	SW8/2

Диапазон измерения	SW8/3

Время ответа	SW8/4

Не используется	SW9/1

Не используется	SW9/2

Не используется	SW9/3

Не используется	SW9/4

11.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 + + (L1)		-	1.20 мм

Предел 2 +    (L2)		-	0.90 мм

Предел 1 -     (L3)		-	0.50 мм

Предел 2 - -   (L4)		-	0.30 мм

12.	ПАРАМЕТРЫ DTMc (CD-zone)

12.1	Уставки DIP

Нет уставок DIP в данном устройстве.

12.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 (L1)		-	200 ºC

Предел 2 (L2)		-	170 ºC

Предел 3 (L3)		-	90 ºC

13.	ПАРАМЕТРЫ DTMf (Flat zone Плоская зона)

13.1	Уставки DIP

Нет уставок DIP в данном устройстве.

13.2	Наладки пределов	фактич	по умолчанию

Предел 1 (L1)		-	200 ºC

Предел 2 (L2)		-	170 ºC

Предел 3 (L3)		-	90 ºC

14.	ПАРАМЕТРЫ HPM

14.1	Уставки DIP

Нет уставок DIP в данном устройстве.

14.2 Регулировки предела	фактич	по умолчанию (с 50 т  уставкой HPM)

Давление камеры A, Предел 1	-	3.5 т

Давление камеры A, Предел 2	-	20 т

Давление камеры B, Предел 1	-	30 т

Давление камеры B, Предел 2	-	20 т

15.	ПАРАМЕТРЫ OTM-1

15.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)

выкл	вкл	выкл	вкл

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.

15.2	Наладки пределов 	фактич	по умолчанию (при диапазоне 100C)

Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C

Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C

Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C

Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

16.	ПАРАМЕТРЫ OTM-2

16.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)

выкл	вкл	выкл	вкл

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.

16.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)

Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C

Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C

Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C

Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

17.	ПАРАМЕТРЫ OTM-3	(опционное устройстве на полке расширения RMS-ER1)

17.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию  (100C)

выкл	вкл	выкл	вкл

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.

17.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)

Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C

Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C

Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C

Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

18.	ПАРАМЕТРЫ OTM-4	(опционное устройстве на полке расширения RMS-ER1)

18.1	Уставки DIP	                фактич	            по умолчанию (100C)

выкл	вкл	выкл	вкл

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.

18.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)

Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C

Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C

Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C

Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

19.	ПАРАМЕТРЫ OTM-5	(опционное устройстве на полке расширения RMS-ER1)

19.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)

выкл	вкл	выкл	вкл

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.

19.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)

Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C

Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C

Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C

Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

20.	ПАРАМЕТРЫ OTM-6	(опционное устройстве на полке расширения RMS-ER1)

20.1	Уставки DIP	фактич	по умолчанию (100C)

выкл	вкл	выкл	вкл

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Все 4 должны быть или выключены или включены: 100 C – установить все на выключено, 200 C – установить все на включено.

20.2	Наладки предела	фактич	по умолчанию (при диапазоне100C)

Канал 1, Предел 1 (C1L1)		-	60 °C

Канал 1, Предел 2 (C1L2)		-	55 °C

Канал 2, Предел 1 (C2L1)		-	60 °C

Канал 2, Предел 2 (C2L2)		-	55 °C

21.	ПАРАМЕТРЫ SSM	(опционное устройство)

21.1	DIP settings	фактич	по умолчанию

выкл	вкл	выкл	вкл

Время вращения	SW2/1

Переустановка	SW2/2

Измерение направл. вращ.	SW2/3

Не используется	SW2/4

Сигнал неисправности (0-9)SW3	-		4

18.2	Наладки предела

Нет наладок пределов на данном устройстве.