PARAMETERLISTE

R M S - EX 1

INHALTSVERZEICHNIS

LDU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER

CMD PARAMETER

CMI PARAMETER

VIM PARAMETER

MPM PARAMETER

TVD PARAMETER

POM PARAMETER

HPM PARAMETER		Optionseinheit

OTM-1 PARAMETER	Optionseinheit

OTM-2 PARAMETER	Optionseinheit

EX-1 PARAMETER		Optionseinheit

EX-2 PARAMETER		Optionseinheit

EX-3 PARAMETER		Optionseinheit

1.	LDU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER

Menu

Parameter	Benennung	Aktuell	Standard	Max	Stufe	Masseinheit

F1rA	Parameter

PoEr 	Leistung	-	5.0	50	1/2/5	MW

FdPL 	FG Piston Länge	-	1.0	5.0	0.1	mm

FdSd 	FG Abstand	-	1.0	5.0	0.1	mm

Fdto 	FG Timeout	-	10	30	1	s

PoSL 	Pos tr. Stroke Länge	-	50.00	200	10	mm

HP_A 	Hydraulischer Druck A	-	50.0	150.0	0.5	ton

HP_b 	Hydraulischer Druck B	-	50.0	150.0	0.5	ton

FrbF 	FG Dist. vor Reset	 	 	50.00	-	mm

FrAF	FG Dist. nach Stepping	 	 	50.00	-	mm

FrdI 	FG Resultat POM	 	 	50.00	-	mm

ErCE	Electronic RMC aktiviert	-	0	1	1

dISP	External display unit	-	1	2	1

F2Pr	Produktion

PrPo 	Prod. Pos. Offset	-	2.00	20.00	0.10	mm

PrPS 	Prod. Pos. Manual Set	-	0.00	50.00	0.10	mm

PrLP 	Prod. Limit Power	-	50	100	1	%

PrLt 	Prod. min Limit Time	-	10	600	1	minutes

PrP0 	Prod. Pos -0 (letzte)	-	0.00	50.00	0.01	mm

PrP1 	Prod. Pos -1	 	 	50.00	-	mm

…	…	…	…	…	…	…

PrP9 	Prod. Pos -9 (älteste)	 	 	50.00	-	mm

Potr	Pos. Geber umgekehrt	-	0	1	1

F3tP 	Touch Point

tPLE 	TP Grösse 	-	40	100	5	%

tPtI 	TP Zeit 	-	0.5	5.0	0.5	s

tPFU	TP  Funktion 	-	1	2	1

tPP0 	TP Pos 0 (letzte)	 		50.00	-	mm

tPP1 	TP Pos -1 	 	 	50.00	-	mm

…	…	…	…	…	…	…

tPP9 	TP Pos -9 (älteste)	 	 	50.00	-	mm

F4PL	Mahlscheibe abgenutzt

PLrE	M. abgenutzt wiederherstellen -	1	2	1

PLoF	M. abgenutzt Offset	          -	50.00	50.0	0.01	mm

PLdI 	M. abgenutzt		vom  LDU Berechnet	0.01	mm

Die Menüs F2Pr, F3tP und F4PL können nur bei ErCE = 1 gezeigt werden.

2.	CMD PARAMETER

CMD-RM1

2.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard	Funktion

4-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links	Rechts	Links	Rechts

PWM							PWM Kontrolle

I*0.6							Stromreduktion

CCW							Drehrichtung

1/2							1/2 Stufenwinkel

16 pos Drehschalter an der Front	-		A		Fasstrom

2.2	Grenzjustierungen

Keine auf dieser Einheit.

CMD-RM2

2.3	Schalteinstellung	Aktuell	Standard	Funktion

-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links	Rechts	Links	Rechts

1. Drive						Triebstrom 1

2. Drive						Triebstrom 2

3. 							Nicht benutzt

4. Hold						Haltestrom

2.4	Grenzjustierungen

Keine auf dieser Einheit.

3.	CMI PARAMETER

  - Schalteinstellung 	Aktuell	Standard

Funktion		aus	ein	aus	ein

Siehe CMI Beschreib. 	SW2/1

Siehe CMI Beschreib. 	SW2/2

CMD Karte	SW2/3

Richtung	SW2/4

3.2	Geschwindigkeitsjustierung 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich

Hohe (H_sp)	-		100 %	50 - 150

Niedrige (L_sp)	-		100 %	50 - 150

4.	VIM PARAMETER

4.1	Schalteinstellung

Keine auf dieser Einheit.

4.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich

Grenze 1 (L 1)	-		10 mm/s	0 - 25

Grenze 2 (L 2)	-		8 mm/s	0 - 25

5.	MPM PARAMETER

Der Motor Nenn-Aktuell wird in der LDU-Einheit dargestellt. Siehe PROGRAMMIERUNGSANWEISUNG PRO-EX1.

5.1	Schalteinstellung MPM-RM1.

Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.

5.2	Schalteinstellung MPM-RM2 	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

Grenze 3 benutzt 	SW2/1

Nicht benutzt	SW2/2

Nicht benutzt	SW2/3

Nicht benutzt	SW2/4

5.3	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich

Niedrig (Low, L 1)	-		20 %	0 - 100 %

Niedrig (LoLow, L 2)	-		10 %	0 - 100 %

Fliessend (L 3 LEVEL)	-		20 %	0 - 100 %

Fliessend (L 3 TIME)	-		3.0 s

Grenze 3 ist nur für MPM-RM2 vorgesehen	Ablesen der programmierten nominellen Motorstärke in %

6.	TVD PARAMETER

6.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard

Gebertypeinstellung	aus	ein	aus	ein

SW5/1

SW5/2

SW5/3

SW5/4

Geberplatzdämpfung	aus	ein	aus	ein

SW3/1

SW3/2

SW3/3

SW3/4

Niedrige Verstärkerdämpfung	aus	ein	aus	ein

SW4/1

SW4/2

SW4/3

SW4/4

Kopfhörer-Lautstärke	aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

  - Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich

Grenze 1 (L 1)	-		75 %	0 - 100 %

Grenze 2 (L 2)	-		50 % 	0 - 100 %

7.	POM PARAMETER

7.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

Nicht benutzt	SW1/1

Nicht benutzt	SW1/2

Nicht benutzt	SW1/3

Nicht benutzt	SW1/4

7.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich

Grenze 1 (L 1)	-		39.00 mm 	0 - 50

Grenze 2 (L 2)	-		30.00 mm	0 - 50

Grenze 3 (L 3)	-		28.00 mm	0 - 50

8.	HPM PARAMETER

8.1	Schalteinstellung

Keine Schalteinstellung an dieser Einheit

8.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Einstellbarer Bereich

Kanal 1, Grenze 1 (A-Kammer)	-		40 % 	0 - 100 %

Kanal 1, Grenze 2 (A-Kammer)	-		20 %	0 - 100 %

Kanal 2, Grenze 1 (B-Kammer)	-		40 %	0 - 100 %

Kanal 2, Grenze 2 (B-Kammer)	-		20 %	0 - 100 %

Ablesen vom programmierten nominellen A und B-Kammerdruck in %.

9.	OTM-1 PARAMETER

9.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100°C)

aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alle 4 entweder ein oder aus: 100 °C - alle aus, 200 °C - alle ein.

9.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Mit 100 °C gewählt

Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)	-		60 °C 	0 -100

Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)	-		55 °C 	0 -100

Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)	-		60 °C 	0 -100

Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)	-		55 °C 	0 -100

10.	OTM-2 PARAMETER

10.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100°C)

aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alle 4 entweder ein oder aus: 100 °C - alle aus, 200 °C - alle ein.

10.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard 	Mit 100 °C gewählt

Kanal 1, Grenze 1 (C1L1)	-		60 °C 	0 -100

Kanal 1, Grenze 2 (C1L2)	-		55 °C 	0 -100

Kanal 2, Grenze 1 (C2L1)	-		60 °C 	0 -100

Kanal 2, Grenze 2 (C2L2)	-		55 °C 	0 -100

11.	EX-1 PARAMETER	(Optionseinheit)

11.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

11.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard

Kanal 1, Grenze 1	-

Kanal 1, Grenze 2	-

Kanal 2, Grenze 1	-

Kanal 2, Grenze 2	-

12.	EX-2 PARAMETER	(Optionseinheit)

12.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

12.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard

Kanal 1, Grenze 1	-

Kanal 1, Grenze 2	-

Kanal 2, Grenze 1	-

Kanal 2, Grenze 2	-

13.	EX-3 PARAMETER	(Optionseinheit)

13.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

13.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard

Kanal 1, Grenze 1	-

Kanal 1, Grenze 2	-

Kanal 2, Grenze 1	-

Kanal 2, Grenze 2	-