PARAMETRILUETTELO

R M S - EX 1

PARAMETRILUETTELO

LDU  PARAMETRIT

CMD  PARAMETRIT

CMI  PARAMETRIT

VIM  PARAMETRIT

MPM  PARAMETRIT

TVD  PARAMETRIT

POM  PARAMETRIT

HPM  PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

OTM-1  PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

OTM-2  PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

EX-1  PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

EX-2  PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

EX-3  PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

1.	LDU OHJELMOINTI

Valikko

parametri	nimitys	ajankohtainen	vakio	max	vaihe	laji

F1rA	Mittausparametri

PoEr 	Power	-	5.0	50	1/2/5	MW

FdPL 	FG piston length	-	1.0	5.0	0.1	mm

FdSd 	FG distans	-	1.0	5.0	0.1	mm

Fdto 	FG timeout	-	10	30	1	s

PoSL 	Pos tr. stroke length	-	50.00	200	10	mm

HP_A 	Hydraulic pressure A	-	50.0	150.0	0.5	ton

HP_b 	Hydraulic pressure B	-	50.0	150.0	0.5	ton

FrbF 	FG dist. before reset	 	 	50.00	-	mm

FrAF	FG dist. after stepping	 	 	50.00	-	mm

FrdI 	FG result POM	 	 	50.00	-	mm

ErCE	Electronic RMC enable	-	0	1	1

F2Pr	Tuotanto

PrPo 	Prod. Pos. Offset	-	2.00	20.00	0.10	mm

PrPS 	Prod. Pos. manual Set	-	0.00	50.00	0.10	mm

PrLP 	Prod. Limit Power	-	50	100	1	%

PrLt 	Prod. min Limit Time	-	10	600	1	minutes

PrP0 	Prod. Pos -0 (latest)	-	0.00	50.00	0.01	mm

PrP1 	Prod. Pos -1	 	 	50.00	-	mm

…	…	…	…	…	…	…

PrP9 	Prod. Pos -9 (vanhin)	 	 	50.00	-	mm

Potr	Pos. Transducer Reversed	-	0	1	1

F3tP 	Touch Point

tPLE 	TP Level 	-	40	100	5	%

tPtI 	TP time 	-	0.5	5.0	0.5	s

tPFU	TP  Function 	-	1	2	1

tPP0 	TP Pos 0 (latest)	 		50.00	-	mm

tPP1 	TP Pos -1 	 	 	50.00	-	mm

…	…	…	…	…	…	…

tPP9 	TP Pos -9 (oldest)	 	 	50.00	-	mm

F4PL	Segmentin kuluminen

PLrE	Plate wear reset	-	1	2	1

PLoF	Plate wear offset	-	50.00	50.0	0.01	mm

PLdI 	Plate wear amount		LDU laskee		0.01	mm

F2Pr, F3tP ja F4PL valikot voidaan näyttää vain, jos ErCE = 1.

2.	CMD PARAMETRIT

2.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio	toiminto

4-napainen dip-vaihtokytkin etupaneelissa vasen oikea 	vasen	oikea

PWM							PWM tarkastus

I*0.6							Virranvähennys

CCW							Suunta

1/2							1/2 askelkulmaa

16 asennon kääntökytkimet etupaneelilla	-		A		Vaihevirta

2.2	Hälytysrajan asetus

Ei asetusta tälle yksikölle.

3.	CMI PARAMETRIT

DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio

Toiminto		off	on	off	on

Kierre, ohjausruuvi SW2/1

Kierre, ohjausruuvi SW2/2

Ei käytetty	 SW2/3

Ei käytetty	 SW2/4

3.2	Nopeuden asetus 	ajankohtainen	vakio 	säätöalue

Suurnopeus (H_sp)	-		100 %	50 - 150

Piennopeus (L_sp)	-		100 %	50 - 150

4.	VIM PARAMETRIT

4.1	DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

4.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio 	säätöalue

Raja 1 (L 1)	-		10 mm/s	0 - 25

Raja 2 (L 2)	-		8 mm/s	0 - 25

5.	MPM PARAMETRIT

Nimellismoottoriteho konfiguroidaan LDU-yksiköllä. Katso OHJ-EX1-käsikirjasta.

5.1	DIP-asetus MPM-RM1.

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

5.2	DIP-asetus MPM-RM2 	ajankohtainen	vakio

off	on	off	on

Käytä  rajaa 3 (liukuva) SW4/1					aseta off-asentoon jos

Ei käytetty	SW4/2					ei käytetty

Ei käytetty	SW4/3

Ei käytetty	SW4/4

5.3	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio 	säätöalue

Alaraja(L 1)	-		20 % Pistä	0 - 100 % P:stä

Alempi alaraja (L 2)	-		10 % Pistä	0 - 100 % P:stä

Kelluva (L 3 LEVEL)	-		20 % Pistä	0 - 100 % P:stä

Kelluva (L 3 TIME)	-		3.0 s

Raja 3 (Liukuva) on saatavana vain MPM-RM2:lle.	P on ohjelmoitu päämoottorin teho.

6.	TVD PARAMETRIT

6.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio

Vaimennussarja anturityypille	off	on	off	on

SW5/1

SW5/2

SW5/3

SW5/4

Vaimennussarja anturisijoitukselle	off	on	off	on

SW4 kortilla 9179	SW_/1

SW3 kortilla 9431	SW_/2

SW_/3

SW_/4

Vaimennussarja tuotanto	off	on	off	on

SW3 kortilla 9179	SW_/1

SW4 kortilla 9431	SW_/2

SW_/3

SW_/4

Kuulokkeet äänenvoimakkuus	off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

6.2 	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio 	säätöalue

Raja 1 (L 1)	-		75 %	0 - 100 %

Raja 2 (L 2)	-		50 % 	0 - 100 %

7.	POM PARAMETRIT

7.1	DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

7.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio 	säätöalue

Raja 1 (L 1)	-		39.00 mm 	0 - 50

Raja 2 (L 2)	-		30.00 mm	0 - 50

Raja 3 (L 3)	-		28.00 mm	0 - 50

8.	HPM PARAMETRIT

8.1	DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

8.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio 	säätöalue

Kanava 1, Raja 1 (A-kammio)	-		40 % A:sta	0 - 100 % A:sta

Kanava 1, Raja 2 (A-kammio)	-		20 % A:sta	0 - 100 % A:sta

Kanava 2, Raja 1 (B-kammio)	-		40 % B:stä	0 - 100 % B:stä

Kanava 2, Raja 2 (B-kammio)	-		20 % B:stä	0 - 100 % B:stä

A:lla ja B:llä tarkoitetaan ohjelmoitua nimellistä A ja vastaavasti B-kammiopaine.

9.	OTM-1 PARAMETRIT

9.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100°C)

off	on	off	on

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

100 ºC - aseta kaikki off-asentoon, 200 ºC - aseta kaikki on-asentoon.

9.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio (100°C)	säätöalue (100°C)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)	-		60 °C 	0 -100

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)	-		55 °C 	0 -100

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)	-		60 °C 	0 -100

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)	-		55 °C 	0 -100

10.	OTM-2 PARAMETRIT

10.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100°C)

off	on	off	on

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

100 ºC - aseta kaikki off-asentoon, 200 ºC - aseta kaikki on-asentoon.

10.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100°C)	säätöalue (100°C)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)	-		60 °C 	0 -100

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)	-		55 °C 	0 -100

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)	-		60 °C 	0 -100

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)	-		55 °C 	0 -100

11.	EX-1 PARAMETRIT	(Valinnaisyksikkö)

11.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio

off	on	off	on

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

11.2	Hälytysrajan asetus

ajankohtainen	vakio

Kanava 1, Raja 1	-

Kanava 1, Raja 2	-

Kanava 2, Raja 1	-

Kanava 2, Raja 2	-

12.	EX-2 PARAMETRIT	(Valinnaisyksikkö)

12.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio

off	on	off	on

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

12.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio

Kanava 1, Raja 1	-

Kanava 1, Raja 2	-

Kanava 2, Raja 1	-

Kanava 2, Raja 2	-

13.	EX-3 PARAMETRIT	(Valinnaisyksikkö)

13.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio

off	on	off	on

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

13.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio

Kanava 1, Raja 1	-

Kanava 1, Raja 2	-

Kanava 2, Raja 1	-

Kanava 2, Raja 2	-