参数列表

A G S - R M S – S D 1

目录

1	DCU 编程参数	3

1.1	为总报警检查激活的单元	3

1.2	范围设置	3

1.3	DCA标定设置	3

1.4	调节器设置	3

1.5	间隙保护设置	3

1.6	进给保护设置	4

1.7	平板显示器型	4

2	AGS/平板电脑参数	4

2.1	标定参数（AGS 维护-参数）	4

2.2	DCA 参数（维护 – DCA - 参数）	4

2.3	APO 参数（维护 – APO - 参数）	4

2.4	TVD 参数（维护 – TVD - 参数）	5

2.5	系统设置-系统	5

2.6	系统设置-IO	5

2.7	系统设置-AGS	5

3	CMD 参数	5

4	CMI 参数	6

5	MPM 参数	6

6	VIM 参数	6

7	POM 参数	6

8	TVD 参数	7

9	DCA 参数	7

10	ACM 参数	8

11	HPM 参数	8

12	OTM-1 参数	8

13	OTM-2 参数	8

14	OTM-3 参数	9

15	OTM-4 参数	9

16	OTM-5 参数	9

17	OTM-6 参数	10

18	SSM 参数	10

DCU 编程参数

为总报警检查激活的单元

菜单 2	单元	实际值		默认值

磨盘温度	ACM	- 		ON

液压	HPM	- 		OFF

电机功率	MPM	- 		ON

可选温度 -1	OTM -1	- 		OFF

可选温度 -2	OTM -2	- 		OFF

可选温度 -3	OTM -3	- 		OFF

可选温度 -4	OTM -4	- 		OFF

可选温度 -5	OTM -5	- 		OFF

可选温度 -6	OTM -6	- 		OFF

转子位置	POM	- 		ON

触点	TVD	- 		ON

震动	VIM	- 		ON

震动	VIMf	- 		OFF

范围设置

菜单 3	单元	实际值	 默认值

电机功率	MPM	-		5.00 MW

Pom 行程	POM	-		50 mm

A-腔压力	HPM-A	-		25.0 吨

B-腔压力	HPM-B	-		100.0 吨

DCA 范围	DCA	-		3.00 mm

RMS 系统	RMS	- 		SD

DCA标定设置

菜单 4	单元	实际值	默认值

TVD 极限	TVD	-		50 %

POM 比	POM	-		1

调节器设置

菜单 5		实际值	默认值

静带		-		0.05 mm

间隔		- 		10 s

增益		-		100 %

滤波器系数		- 		5 s

超出报警		- 		50 %

速度限制（超出报警）		-		0.10 mm/分

不足报警		-		10 间隔

低 A-压力		-		启用

间隙保护设置

菜单 11		实际值	默认值

时间		-		2 s

偏移		-		30 %

增益		-		100 %

进给保护设置

菜单 6		实际值	默认值

活塞长度		-		1.00 mm

转子安全距离		-		1.00 mm

超时		- 		10 s

平板显示器型

菜单12		实际值	默认值

PDU		-		ON

操作员面板		-		-

平板电脑 (AGS)		ON		-

AGS/平板电脑参数

标定参数（AGS 维护-参数）

参数设置		实际值	默认值

TDC 偏移值（空转）		-		0.00

TDC 间距值 		-		1.00

TDC 零值		-		0.00

TVD 接触极限电平，空转		-		50

TVD 接触极限电平，生产		-		75

TED 接触极限电平，空转 		-		20	*

TED 接触极限电平，生产 		-		20	*

TED 接触的扇件数量		-		5	*

* = 如果启用

DCA 参数（维护 – DCA - 参数）

参数设置		实际值	默认值

DCA生产间隙		-		1.00

DTM 生产温度		-		110

TDC 模拟输出偏移		-		0.00 mm

TDC 模拟输出范围		-		3.00 mm

TDC 粗略标定互锁		-		30.00 mm

TDC 过滤器		-		1 Hz

TDC 磨浆机 RPM		-		1500

APO 参数（维护 – APO - 参数）

参数设置		实际值	默认值

AGS 头部温度		只读	只读

AGS 头部温度极限		- 		75 °C

APO 距离		-		2.50 mm

TVD 参数（维护 – TVD - 参数）

参数设置		实际值	默认值

允许的AGS 进口测量值		-		1

启用的AGS 进口测量值		-		1

TED 磨浆机速度		-		1500

TVD 增益，空转		-		5

TVD 增益，生产		-		2

TVD 生产极限		-		30

TVD 重量系数，完全/上部空转		1.0	 	1.0

TVD 重量系数，完全/上部生产		0.5	 	0.5

系统设置-系统

参数设置		实际值	默认值

帮助文字语言		-		英语

磨浆机 ID		-		R1

系统设置-IO

参数设置		实际值	默认值

CEC序列号		-		-

系统设置-AGS

参数设置		实际值	默认值

AGS 尾部		-		-

AGS传感器类型		AGS_弹出	AGS_弹出

AGS 上次维护（只读）		-		2008-01-01

AGS 下次维护（只读）		-		2009-01-01

探头序列号（只读）		-		-

探头总小时数（只读）		-		-

CMD 参数

DIP 设置		实际值	默认值	功能

前部的4-柱DIP开关			左	右	左	右

1. 驱动 1							驱动电流1

2. 驱动 2							驱动电流2

3.								未使用

4. 保持							保持电流

极限调节

此单元上无极限调节

CMI 参数

DIP 设置		实际值	默认值

部件				OFF	ON	OFF	ON

调节螺钉螺距	SW2/1

调节螺钉螺距	SW2/2

CMD-RM1/CMD-RM2	SW2/3

反向（-RM2)	SW2/4

极限调节（转速		实际值	默认值

高速 (H_sp)		-		100 %

低速 (L_sp)		-		100 %

MPM 参数

在DCU单元中配置电机的公称功率。

DIP 设置		实际值	默认值	功能

OFF	ON	OFF	ON

使用极限 3 (浮动)	SW4/1					如果未使用设置为 OFF

未使用	SW4/2

未使用	SW4/3

未使用	SW4/4

极限调节		实际值	默认值

低	(L 1)		-		4.0 MW

低低 (L 2)		-		2.0 MW

浮动 (L 3 电平)		-		2.0 MW

浮动 (L 3 时间)		-		3.0 s

极限 3 (浮动)仅用于 MPM-RM2 单元。

VIM 参数

DIP 设置

此单元上无 DIP 设置

极限调节		实际值	默认值

极限 1 (L 1)		-		10 mm/s

极限 2 (L 2)		-		15 mm/s

POM 参数

极限调节		实际值	默认值

极限 1 (L 1)		-		39.00 mm

极限 2 (L 2)		-		30.00 mm

极限 3 (L 3)		-		28.00 mm

TVD 参数

DIP 设置		实际值	默认值

传感器位置衰减			OFF	ON	OFF	ON

SW3/1

SW3/2

SW3/3

SW3/4

低增益衰减			OFF	ON	OFF	ON

SW4/1

SW4/2

SW4/3

SW4/4

耳机音量			OFF	ON	OFF	ON

SW2/1

SW2/2

极限调节		实际值	默认值

极限 1 (L 1)		-		75 %

极限 2 (L 2)		-		50 %

DCA 参数

DIP 设置		实际值	默认值

OFF	ON	OFF	ON

主电机转速	SW6/1

主电机转速	SW6/2

减小的测量时间	SW6/3

减小的测量时间	SW6/4

增加的测量时间	SW7/1

增加的测量时间	SW7/2

RMS / RMS+AGS	SW7/3

传感器检查	SW7/4

平面/锥形区域	SW8/1

启用按钮	SW8/2

测量范围	SW8/3

响应时间	SW8/4

未使用	SW9/1

未使用	SW9/2

未使用	SW9/3

未使用	SW9/4

极限调节		实际值	默认值

极限 1 + + (L1)		-		1.20 mm

极限 1 +  (L2)		-		1.00 mm

极限 1 -  (L3)		-		0.50 mm

极限 1 - -  (L4)		-		0.30 mm

ACM 参数

极限调节		实际值	默认值

极限 1  (L1)		-		200 º

极限 2  (L2)		-		170 º

极限 3  (L3)		-		90 º

HPM 参数

极限调节		实际值	默认值（50 吨 HPM 设置）

A-腔压力，极限 1		-		3.3 吨

A-腔压力，极限 2		-		10 吨

B-腔压力，极限 1		-		20 吨

B-腔压力，极限 2		-		10 吨

OTM-1 参数

DIP 设置		实际值	默认值 (100C)

OFF	ON	OFF	ON

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C – 所有的设置为OFF,   200 °C – 所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)

通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C

通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C

通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C

通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C

OTM-2 参数

DIP 设置		实际值	默认值 (100C)

OFF	ON	OFF	ON

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)

通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C

通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C

通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C

通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C

OTM-3 参数

DIP 设置		实际值	默认值 (100C)

OFF	ON	OFF	ON

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)

通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C

通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C

通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C

通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C

OTM-4 参数

DIP 设置		实际值	默认值 (100C)

OFF	ON	OFF	ON

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)

通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C

通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C

通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C

通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C

OTM-5 参数

DIP 设置		实际值	默认值 (100C)

OFF	ON	OFF	ON

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)

通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C

通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C

通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C

通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C

OTM-6 参数

DIP 设置		实际值	默认值 (100C)

OFF	ON	OFF	ON

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

所有 4 个必须为 OFF 或ON：100 C - 所有的设置为OFF,   200 °C -所有的设置为ON。

极限调节		实际值	默认值 (100C)

通道 1, 极限 1 (C1L1)		-		60 °C

通道 1, 极限 2 (C1L2)		-		50 °C

通道 2, 极限 1 (C2L1)		-		60 °C

通道 2, 极限 2 (C2L2)		-		50 °C

SSM 参数

DIP 设置		实际值	默认值

OFF	ON	OFF	ON

旋转时间	SW2/1

重置		SW2/2

测量旋转方向	SW2/3

未使用	SW2/4

故障脉冲 (0-9)	SW3		-		4

极限调节

此单元上无极限调节