PARAMETERLISTA

A G S - R M S – S D 1

INNEHÅLL

1	ENHETER	3

2	DCU PROGRAM PARAMETRAR	4

3	AGS/Panel-PC PARAMETRAR	5

4	CMD PARAMETRAR	6

5	CMI PARAMETRAR	6

6	MPM PARAMETRAR	6

7	VIM PARAMETRAR	6

8	POM PARAMETRAR	7

9	TVD PARAMETRAR	7

10	DCA PARAMETRAR	7

11	ACM PARAMETRAR	7

12	HPM PARAMETRAR	8

13	OTM-1 PARAMETRAR	8

14	OTM-2 PARAMETRAR	8

15	OTM-3 PARAMETRAR	8

16	OTM-4 PARAMETRAR	9

17	OTM-5 PARAMETRAR	9

18	OTM-6 PARAMETRAR	9

19	SSM PARAMETRAR	9

20	KONTAKT	10

ENHETER

RMS-panel

Enhet	Description	Serial no. 	HW rev.	SW rev.

Raffinör	Valmet RGP-?	R?

PPC-84T4	Panel-PC	?	4.00	3.5.xxxx

CEC-DM1	CAN-Ethernet Converter	?	3.00	1.06

RMS-SD1	RMS Rack	?	2.0

CMD-RM2	Control Motor Driver	?	6.2

CMI-RM1	Control Motor Interface	?	6.1	4.2

MPM-RM2	Motor Power Monitor	?	3.0	1.1

VIM-RM1 	Vibration Monitor	?	8.1

POM-RM1	Position Monitor	?	9.0

TVD-RM1	Touchpoint Monitor	?	7.1

DCU-RM1	Display Control Unit RMS-SD	?	8.0	7.06

DCA-RM1	Disc Clearance Amplifier	?	8.0	7.18

ACM-RM1	AGS Control Module	?	3.1	1.36

HPM-RM1	Hydraulic Pressure Monitor	?	4.2

OTM-RM1 (1)	Oil Temperature Monitor	?	7.1

OTM-RM1 (2)	Oil Temperature Monitor	?	7.1

SSM-RM1	Safeset Monitor	?	3.0

AGS Hus

Typ ___________ 	Serienummer ________	Hårdvaru-revision ________ 	Program-revison ________

AGS Hållare

Typ ___________ 	Serienummer ________	Hårdvaru-revision ________ 	Program-revison ________

AGS Spets

Typ ___________ 	Serienummer ________

CEC-enhet

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________

DCU PROGRAM PARAMETRAR

Aktiverade enheter för Summalarmskontroll

Menu 2	enhet	aktuell	standard

Disc temp.	ACM	- 		on

Hydr. Pressure	HPM	- 		off

Motor Power	MPM	- 		on

Opt. Temp -1	OTM-1	- 		off

Opt. Temp -2	OTM-2	- 		off

Opt. Temp -3	OTM-3	- 		off

Opt. Temp -4	OTM-4	- 		off

Opt. Temp –5	OTM-5	- 		off

Opt. Temp –6	OTM-6	- 		off

Rotor Position	POM	- 		on

Touchpoint	TVD	- 		on

Vibration	VIM	- 		on

Vibration	VIMf	- 		off

Mätområde

Menu 3	enhet	aktuell	 standard

Motor Power	MPM	-		5.00 MW

Pom Stroke	POM	-		50 mm

A-chamber Press.	HPM-A	-		25.0 ton

B-chamber Press.	HPM-B	-		100.0 ton

DCA Range	DCA	-		3.00 mm

RMS System	RMS	- 		SD

HPM A-min	DCU	-		0.00 ton

REG Hi-Res	DCU	-		0

DCA kalibreringsparametrar

Menu 4	enhet	aktuell	standard

TVD Limit	TVD	-		50 %

POM Ratio	POM	-		1

Regulatorparametrar

Menu 5		aktuell	standard

Deadband		-		0.05 mm

Interval		- 		10 s

Gain		-		100 %

Filter factor		- 		5 s

Over alarm		- 		50 %

Speed limit (over alarm)		-		0.10 mm/min

Under alarm		-		10 Interval

Low A-pressure		-		Enabled

Gap Guard inställlning

Menu 11		aktuell	standard

Time		-		2 s

Deviate		-		30 %

Gain		-		100 %

Feed Guard inställlning

Menu 6		aktuell	standard

Piston Length		-		1.00 mm

Rotor Safe Distance		-		1.00 mm

Timeout		- 		10 s

Paneldisplay

Menu12		aktuell	standard

______________		____________

AGS/Panel-PC PARAMETRAR

Kalibreringsparametrar

Parameter		aktuell	standard

PPC - Acceptans Gapminskningsgräns	-		0.20 mm

PPC - Acceptans Gapökningsförändring	-		0.50 mm

PPC - Acceptans Rotorpositionsförändring	-		0.10 mm

PPC - Acceptans Spetstemperaturökning	-		5 ˚C

PPC - AGS kalibreringsnotifikation	-		7 dagar

PPC - Produktionskalibreringslarm  	-		7 dagar

TDC - Förstärkningsvärde		-		1.00

TDC - Nollvärde		-		0.00

TDC - Offset värde (tomgång)		-		0.00

TED - Antal sektorer för skrappunkt 	-		5

TED - Gräns för skrappunkt, prod. (elektr.)	-		20

TED - Gräns för skrappunkt, tomgång (elektr.)	-		20

TVD - Gräns för skrappunkt, produktion (vib)	-		75

TVD - Gräns för skrappunkt, tomgång (vib.)	-		50

DCA parametrar

Parameter		aktuell	standard

DCA - Maxgräns för registrering av prod-tid	-		1.00

TDC - Analog utgång offset		-		0.00 mm

TDC - Analog utgång område		-		3.00 mm

TDC - Filter 		-		1 Hz

TDC - Grovkalibrering förregling 		-		30.00 mm

TDC - Raffinörvarvtal		-		1500

  - DTM parametrar

Parameter		aktuell	standard

ACM - AGS summa alarm till PLC/DCS	1		1

DTM - Min-gräns för registrering av prod.tid	-		110

APO parametrar

Parameter		aktuell	standard

AGS - Hus Temperatur		end. läsbar	end. läsbar

AGS - Hus Temperatur Larmgräns		-		75°C

APO - Distans		-		2.50 mm

PPC - APO i hemmalägegränsvärde	-		0.05

TVD parametrar

Parameter		aktuell	standard

AGS - Impedansmätning aktiv		-		1

AGS - Impedansmätningsfilter		-		1

IMP - Analog utgång, Område – fas	-		10.0

IMP - Analog utgång, Område – resistans	-		500

TED - Raffinörvarvtal (synkronisering)	-		1500

TVD - Förstärkning produktion		-		2

TVD - Förstärkning tomgång		-		5

TVD - Min-gräns för registrering av prod.tid	-		3

TVD - Viktfaktor hela bandet produktion	-	 	0.5

TVD - Viktfaktor hela bandet tomgång	-	 	1.0

System Settings - System

Parameter		aktuell	standard

Help text language		-		Svenska

Refiner ID		-		R1

System Settings - IO

Parameter		aktuell	standard

CEC Serial number		-		-

System Settings - AGS

Parameter		aktuell	standard

AGS Suffix		-		1

AGS Sensor type		-		AGS-200

AGS Last service (end. läsbar)		-		2012-06-01

AGS Next service (end. läsbar)		-		2014-06-01

Tip Serial no. (end. läsbar)		-		-

Tip Total hours (end. läsbar)		-		-

CMD PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard 	funktion

4-polig dip-omkopplare i front			vänst. höger 	vänst.	höger

1. Drive							Drivström 1

2. Drive							Drivström 2

3. 								Används inte

4. Hold							Hållström

CMI PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard

Funktion			off	on	off	on

Gänga styrskruv	SW2/1

Gänga styrskruv	SW2/2

CMD-RM1/2	SW2/3

Reversering (-RM2)	SW2/4

Larmgränsinställning (speed)		aktuell	standard

Höghastighet (H_sp)		-		100 %

Låghastighet (L_sp)		-		100 %

MPM PARAMETRAR

Nominell motoreffekt konfigureras i DCU-enheten.

DIP inställning		aktuell	standard 	funktion

off	on	off	on

Använd gräns 3 (flytande) 	SW4/1					Sätt i off om ej använd

Ej använd	SW4/2

Ej använd	SW4/3

Ej använd	SW4/4

Larmgränsinställning		aktuell	standard

Låg	(L 1)		-	40 % av P

Låglåg (L 2)		-	20 % av P

Flytande (L 3 LEVEL)		-	20 % av P

Flytande (L 3 TIME)		-	3.0 s

Gräns 3 (Flytande) finns endast för MPM-RM2.	P är programmerad huvudmotoreffekt

VIM PARAMETRAR

Larmgränsinställning		aktuell	standard

Gräns 1 (L 1)		-		10 mm/s

Gräns 2 (L 2)		-		15 mm/s

POM PARAMETRAR

Larmgränsinställning		aktuell	standard

Gräns 1 (L 1)		-	39.00 mm

Gräns 2 (L 2)		-	30.00 mm

Gräns 3 (L 3)		-	28.00 mm

TVD PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard

Dämpsats för givarplacering			off	on	off	on

SW3/1

SW3/2

SW3/3

SW3/4

Dämpsats produktion			off	on	off	on

SW4/1

SW4/2

SW4/3

SW4/4

Headset volym			off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

Larmgränsinställning		aktuell	standard

Gräns 1 (L 1)		-		75 %

Gräns 2 (L 2)		-		50 %

DCA PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard

off	on	off	on

Huvudmotorvarvtal	SW6/1

Huvudmotorvarvtal	SW6/2

Minskad mättid	SW6/3

Minskad mättid	SW6/4

Ökad mättid	SW7/1

Ökad mättid	SW7/2

AGS Givare	SW7/3

Givarkontroll	SW7/4

Plan/Konisk zon	SW8/1

Aktivera frontknappar	SW8/2

Mätområde	SW8/3

Responstid	SW8/4

Ej använd	SW9/1-4

Larmgränsinställning		aktuell	standard

Gräns 1 + + (L1)		-		1,20 mm

Gräns 2 +    (L2)		-		0,90 mm

Gräns 1 -     (L3)		-		0,70 mm

Gräns 2 - -   (L4)		-		0,30 mm

ACM PARAMETRAR

Larmgränsinställning		aktuell	standard

Gräns 1 (L1)		-		200 º

Gräns 2 (L2)		-		170 º

Gräns 3 (L3)		-		90 º

HPM PARAMETRAR

Larmgränsinställning		aktuell	standard (med 50 ton HPM-område)

A-kammartryck, Gräns 1		-		3.3 ton

A-kammartryck, Gräns 2		-		10 ton

B-kammartryck, Gräns 1		-		20 ton

B-kammartryck, Gräns 2		-		10 ton

OTM-1 PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard (100C område)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C

OTM-2 PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard (100C område)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C

OTM-3 PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard (100C område)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C

OTM-4 PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard (100C område)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C

OTM-5 PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard (100C område)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C

OTM-6 PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard (100C område)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning		aktuell	standard (100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-		60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-		55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-		60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-		55 °C

SSM PARAMETRAR

DIP inställning		aktuell	standard

off	on	off	on

Rotationstid	SW2/1

Återställning	SW2/2

Mät rotationsriktning	SW2/3

Ej använd	SW2/4

Felpulser (0-9)	SW3	-		4

KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon:  08-556 477 00	Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se	Websida: www.dametric.se