PARAMETERLISTE

R M S – S D 1

INHALTSVERZEICHNIS

DCU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER

CMD PARAMETER

CMI PARAMETER

MPM PARAMETER

VIM PARAMETER

POM PARAMETER

TVD PARAMETER

DCU PARAMETER

DCA PARAMETER

DTM PARAMETER

HPM PARAMETER	Optionseinheit

OTM-1 PARAMETER	Optionseinheit

OTM-2 PARAMETER	Optionseinheit

OTM-3 PARAMETER	Optionseinheit

OTM-4 PARAMETER	Optionseinheit

OTM-5 PARAMETER	Optionseinheit

OTM-6 PARAMETER	Optionseinheit

SSM PARAMETER	Optionseinheit

SD-1 PARAMETER	Optionseinheit

1.	DCU PROGRAMMIERUNGSPARAMETER

1.1	Aktivierte Einheiten für die Summen-Alarm Kontrolle

Menu		Einheit	Aktuell	Standard

2	Disc Temp.	DTM	-	ein

Hydr. Druck	HPM	-	aus

Motorstärke	MPM	-	ein

Opt. Temp -1	OTM-1	-	aus

Opt. Temp -2	OTM-2	-	aus

Opt. Temp -3	OTM-3	-	aus

Opt. Temp -4	OTM-4	-	aus

Opt. Temp –5	OTM-5	-	aus

Opt. Temp –6	OTM-6	-	aus

Rotor Position	POM	-	ein

Berührungspunkt	TVD	-	ein

Vibration	VIM	-	ein

Vibration	VIMf	-	aus

1.2	Bereich-Einstellung

Menu		Einheit	Aktuell	Standard

3	Motorstärke	MPM	-	5.00 MW

POM Schlag	POM	-	50 mm

A- Kammerdruck	HPM-A	-	50.0 ton

B- Kammerdruck	HPM-B	-	50.0 ton

DCA Bereich	DCA	-	2.00 mm

RMS System	RMS	-	SD

1.3	DCA Kalibrierungseinstellung

Menu		Einheit	Aktuell	Standard

4	TVD Grenze	TVD	-	50 %

POM Verhältnis	POM	-	1

1.4	Regulatoreinstellung

Menu			Aktuell	Standard

5	Toter Lauf		-	0.05 mm

Intervall		-	10 s

Verstärkung		-	100 %

Filter Faktor		-	5 s

Überalarm		-	50 %

Geschw. grenze (Überalarm)	-	0.10 mm/min

Unteralarm		-	10 Intervall

Low A-Pressure		-	Enabled

1.5	Gap Guard Einstellung

Menu			Aktuell	Standard

11	Zeit		-	2 s

Abstand		-	25 %

Verstärkung		-	100 %

1.6	Feed Guard Einstellung

Menu			Aktuell	Standard

6	Kolbenlänge		-	1.00 mm

Sicherheitsabstand		-	1.00 mm

Abbruchzeit		-	10 s

1.7	Display

Menu			Aktuell	Standard

12	PDU		-	on
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-

SW. ver.:		-	6.08
	HW. Ver.:		-	4.50
	Serial no.:		-

2.	CMD PARAMETER

CMD-RM1

2.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard 	Funktion

4-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links Rechts 	Links	Rechts

PWM							PWM Kontrolle

I*0.6							Stromreduktion

CCW							Drehrichtung

1/2							1/2 Stufenwinkel

16 pos Drehschalter an der Front	-		A		Pfausstrom

2.2	Grenzjustierungen

Keine an dieser Einheit.

CMD-RM2

2.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard 	Funktion

4-Pol Wipp-Schalter an der Front	Links Rechts 	Links	Rechts

1. Drive						Triebstrom 1

2. Drive						Triebstrom 2

3.							Nicht benutzt

4. Hold						Haltestrom

2.2	Grenzjustierungen

Keine an dieser Einheit.

3.	CMI PARAMETER

  - Schalteinstellung	Aktuell	Standard

Funktion		aus	ein	aus	ein

Justierschraube	SW2/1

Justierschraube	SW2/2

CMD-RM1/2	SW2/3

Reversierung (-RM2)	SW2/4

3.2	Geschwindigkeitsjustierung	Aktuell	Standard

Hohe Geschwindigkeit (H_sp)	-	100 %

Niedrige Geschwindigkeit (L_sp)	-	100 %

4.	MPM PARAMETER

Keine an dieser Einheit. Der Motor Nenn-Aktuell wird in der DCU Einheit dargestellt.

4.1	Schalteinstellung MPM-RM1.

Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.

4.2	Schalteinstellung MPM-RM2	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

Grenze 3 benutzt	SW4/1

Nicht benutzt	SW4/2

Nicht benutzt	SW4/3

Nicht benutzt	SW4/4

4.3	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard (mit 10.0 MW Einstellung)

Niedrig (Low, L 1)		-	4 MW

Niedrig (LoLow, L 2)		-	2 MW

Fliessend (L 3 LEVEL)		-	2 MW

Fliessend (L 3 TIME)		-	3.0 s

Grenze 3 ist nur für MPM-RM2 vorgesehen.

5.	VIM PARAMETER

5.1	Schalteinstellung

Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.

5.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard

Grenze 1 (L 1)		-	10 mm/s

Grenze 2 (L 2)		-	8 mm/s

6.	POM PARAMETER

6.1	Schalteinstellung

Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.

6.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard

Grenze 1 (L 1)		-	39.00 mm

Grenze 2 (L 2)		-	30.00 mm

Grenze 3 (L 3)		-	28.00 mm

7.	TVD PARAMETER

7.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard

Geberplatzdämpfung		aus	ein	aus	ein

SW3/1

SW3/2

SW3/3

SW3/4

Niedrige Verstärkerdämpfung	aus	ein	aus	ein

SW4/1

SW4/2

SW4/3

SW4/4

Kopfhörer-Lautstärke		aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

7.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard

Grenze 1 (L 1)		-	75 %

Grenze 2 (L 2)		-	50 %

8.	DCU PARAMETER

8.1	Schalteinstellung

Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.

8.2	Grenzjustierungen

Keine an dieser Einheit.

9.	DCA PARAMETER

9.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

Hauptmotorgeschwindigk.  	SW6/1

Hauptmotorgeschwindigk.  	SW6/2

Verkürzte Messzeit	SW6/3

Verkürzte Messzeit	SW6/4

Erweiterte Messzeit	SW7/1

Erweiterte Messzeit	SW7/2

AGS Geber	SW7/3

Geberkontrolle	SW7/4

Flache/Konischen-Zone	SW8/1

Interne Druckknöpfe	SW8/2

Messbereich	SW8/3

Reaktionszeit	SW8/4

Nicht benutzt	SW9/1

Nicht benutzt	SW9/2

Nicht benutzt	SW9/3

Nicht benutzt	SW9/4

9.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard

Grenze + + (L1)		-	1,20 mm

Grenze +    (L2)		-	0,90 mm

Grenze -     (L3)		-	0,70 mm

Grenze - -   (L4)		-	0,30 mm

10.	DTM PARAMETER

10.1	Schalteinstellung

Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.

10.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard

Grenze 1 (L1)		-	200 º

Grenze 2 (L2)		-	170 º

Grenze 3 (L3)		-	90 º

11.	HPM PARAMETER

11.1	Schalteinstellung

Keine Schalteinstellung an dieser Einheit.

11.2	Grenzjustierungen	Aktuell	Standard (mit 50 ton HPM Einstellung)

A-Kammerdruck, Grenze 1		-	3.3 ton

A-Kammerdruck, Grenze 2		-	10 ton

B-Kammerdruck, Grenze 1		-	20 ton

B-Kammerdruck, Grenze 2		-	10 ton

12.	OTM-1 PARAMETER

12.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard (100C)

aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.

12.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)

Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C

Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

13.	OTM-2 PARAMETER

13.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)

aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.

13.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)

Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C

Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

14.	OTM-3 PARAMETER

14.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)

aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.

14.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)

Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C

Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

15.	OTM-4 PARAMETER

15.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)

aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.

15.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)

Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C

Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

16.	OTM-5 PARAMETER

16.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)

aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.

16.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)

Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C

Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

17.	OTM-6 PARAMETER

17.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard (100C)

aus	ein	aus	ein

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alle 4 entweder aus oder ein: 100 ºC -  alle aus, 200 ºC - alle ein.

17.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard (mit 100 ºC gewählt)

Kanal 1, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 1, Grenze 2 		-	55 °C

Kanal 2, Grenze 1 		-	60 °C

Kanal 2, Grenze 2 		-	55 °C

18.	SSM PARAMETER	(Optionseinheit)

18.1	Schalteinstellung	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

Rotationszeit	SW2/1

Reset		SW2/2

Rotationsrichtung	SW2/3

Nicht benutzt	SW2/4

Fehlpulse (0-9)	SW3	-		4

18.2	Grenzjustierungen

Keine an dieser Einheit.

19.	SD-1 PARAMETER	(Optionseinheit)

19.1	Schalteinstellung 	Aktuell	Standard

aus	ein	aus	ein

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

19.2	Grenzjustierungen 	Aktuell	Standard

Kanal 1, Grenze 1		-

Kanal 1, Grenze 2		-

Kanal 2, Grenze 1		-

Kanal 2, Grenze 2		-