PARAMETRILUETTELO

R M S – S D 1

SISÄLTÖ

DCU PARAMETRIT

CMD PARAMETRIT

CMI PARAMETRIT

MPM PARAMETRIT

VIM PARAMETRIT

POM PARAMETRIT

TVD PARAMETRIT

DCU PARAMETRIT

DCA PARAMETRIT

DTM PARAMETRIT

HPM PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

OTM-1 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

OTM-2 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

OTM-3 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

OTM-4 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

OTM-5 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

OTM-6 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

SSM PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

SD-1 PARAMETRIT	Valinnaisyksikkö

1.	DCU PARAMETRIT

1.1	Aktivoidut yksiköt Yhteishälytyksen tarkastukselle

Menu		Yksikkö	ajankohtainen	vakio

2	Disc temp.	DTM	-	on

Hydr. Pressure	HPM	-	off

Motor Power	MPM	-	on

Opt. Temp -1	OTM-1	-	off

Opt. Temp -2	OTM-2	-	off

Opt. Temp -3	OTM-3	-	off

Opt. Temp -4	OTM-4	-	off

Opt. Temp –5	OTM-5	-	off

Opt. Temp –6	OTM-6	-	off

Rotor Position	POM	-	on

Touchpoint	TVD	-	on

Vibration	VIM	-	on

Vibration	VIMf	-	off

1.2	Mittausalue

Menu		Yksikkö	ajankohtainen	vakio

3	Päämoottoriteho	MPM	-	5.00 MW

Pom Iskunpituus	POM	-	50 mm

A- kammion paine	HPM-A	-	50.0 ton

B- kammion paine	HPM-B	-	50.0 ton

DCA Alue	DCA	-	2.00 mm

RMS Järjestelmä	RMS	-	SD

1.3	DCA kalibrointiparametrit

Menu		Yksikkö	ajankohtainen	vakio

4	TVD Raja	TVD	-	50 %

POM asteikon muutos	POM	-	1

1.4	Säädinparametrit

Menu			ajankohtainen	vakio

5	Kuollut alue		-	0.05 mm

Jakso		-	10 s

Vahvistus		-	100 %

Suodatinkerroin		-	5 s

Ylähälytys		-	50 %

Säätönopeus (Ylähälytys)	-	0.10 mm/min

Alahälytys		-	10 jakso

Low A-Pressure		-	Enabled

1.5	GapGuard asetus

Valikko		ajankohtainen	vakio

11	Aika		-	2 s

Etäisyys		-	25 %

Vahvistus		-		100%

1.6	Syöttövahti asetus

Menu			ajankohtainen	vakio

6	Männän pituus		-	1.00 mm

Turvaetäisyys		-	1.00 mm

Aikarajoitus		-	10 s

1.7	Display

Menu			ajankohtainen	vakio

12	PDU		- 	on
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-

SW. ver.:		-	6.08
	HW. Ver.:		-	4.50
	Serial no.:		-

2.	CMD PARAMETRIT

CMD-RM1

2.1	DIP-asetus	ajankohtainen	vakio

4-napainen dip-vaihtokytkin etupaneelissa vasen oikea	vasen	oikea

PWM

I*0.6

CCW

1/2

16 asennon kääntökytkimet etupaneelilla	-		A

2.2	DIP-asetus

Ei asetusta tälle yksikölle.

CMD-RM2

2.3	DIP settings	actual	default

4-napainen dip-vaihtokytkin etupaneelissa vasen oikea	vasen	oikea

1. Ajo 1

2. Ajo 2

3. Ei käytetty

4. Pito

2.4	Hälytysrajan asetus

Ei asetusta tälle yksikölle.

3.	CMI PARAMETRIT

  - DIP-asetus	ajankohtainen	vakio

Toiminto		off	on	off	on

Kierre, ohjausruuvi	SW2/1

Kierre, ohjausruuvi	SW2/2

CMD-RM1/2	SW2/3

Reverse direction (-RM2)	SW2/4

3.2	Nopeuden asetus	ajankohtainen	vakio

Suurnopeus (H_sp)		-	100 %

Piennopeus (L_sp)		-	100 %

4.	MPM PARAMETRIT

Nimellismoottoriteho konfiguroidaan DCU-yksiköllä. Katso PRO-SD1-käsikirjasta.

4.1	DIP-asetus MPM-RM1.

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

4.2	DIP-asetus MPM-RM2	ajankohtainen	vakio

off	on	off	on

Käytä rajaa 3 (liukuva)	SW4/1					Aseta off-asentoon jos

Ei käytetty	SW4/2					ei käytetty

Ei käytetty	SW4/3

Ei käytetty	SW4/4

4.3	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio (5.0 MW: nimellismoottoriteholla)

Alaraja(L 1)		-	2 MW

Alemoi alaraja (L 2)		-	1 MW

Kelluva (L 3 LEVEL)		-	1 MW

Kelluva (L 3 TIME)		-	3.0 s

Raja 3 (Liukuva) on saatavana vain MPM-RM2:lle

5.	VIM PARAMETRIT

5.1	DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

5.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio

Raja 1 (L 1)		-	10 mm/s

Raja 2 (L 2)		-	8 mm/s

6.	POM PARAMETRIT

6.1	DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

6.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio

Raja 1 (L 1)		-	39.00 mm

Raja 2 (L 2)		-	4.00 mm

Raja 3 (L 3)		-	30.00 mm

7.	TVD PARAMETRIT

7.1	DIP-asetus	ajankohtainen	vakio

Vaimennussarja anturisijoitus	off	on	off	on

SW3/1

SW3/2

SW3/3

SW3/4

Vaimennussarja tuotanto		off	on	off	on

SW4/1

SW4/2

SW4/3

SW4/4

Kuulokkeet äänenvoimakkuus	off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

7.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio

Raja 1 (L 1)		-	75 %

Raja 2 (L 2)		-	50 %

8.	DCU PARAMETRIT

8.1	DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

8.2	Hälytysrajan asetus

Ei asetusta tälle yksikölle.

9.	DCA PARAMETRIT

9.1	DIP-asetus	ajankohtainen	vakio

off	on	off	on

Päämoottorin kierrosluku	SW6/1

Päämoottorin kierrosluku	SW6/2

Vähennetty mittausaika	SW6/3

Vähennetty mittausaika	SW6/4

Lisätty mittausaika	SW7/1

Lisätty mittausaika	SW7/2

AGS Anturi	SW7/3

Anturitarkastus	SW7/4

Taso/kartiovyöhyke	SW8/1

Aktivoi etupaneelin painikkeet SW8/2

Mittausalue	SW8/3

Reagoimisaika	SW8/4

Ei käytetty	SW9/1

Ei käytetty	SW9/2

Ei käytetty	SW9/3

Ei käytetty	SW9/4

9.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio

Raja 1 + + (L1)		-	1,10 mm

Raja 2 +    (L2)		-	0,90 mm

Raja 1 -     (L3)		-	0,70 mm

Raja 2 - -   (L4)		-	0,40 mm

10.	DTM PARAMETRIT

10.1	DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

10.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio

Raja 1 (L1)		-	200 º

Raja 2 (L2)		-	170 º

Raja 3 (L3)		-	90 º

11.	HPM PARAMETRIT

11.1	DIP-asetus

Ei DIP-asetusta tälle yksikölle.

11.2	Hälytysrajan asetus	ajankohtainen	vakio (50 tn HPM-alue)

A-paine, Raja 1		-	3.5 tn

A-paine, Raja 2		-	20 tn

B-paine, Raja 1		-	40 tn

B-paine, Raja 2		-	60 tn

12.	OTM-1 PARAMETRIT

12.1	DIP-asetus	ajankohtainen	vakio (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.

12.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	80 °C

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	70 °C

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

13.	OTM-2 PARAMETRIT

13.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.

13.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

14.	OTM-3 PARAMETRIT

14.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.

14.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

15.	OTM-4 PARAMETRIT

15.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.

15.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

16.	OTM-5 PARAMETRIT

16.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.

16.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

17.	OTM-6 PARAMETRIT

17.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

100 C - aseta kaikki off-asentoon, 200 C - aseta kaikki on-asentoon.

17.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio (100 C:n alueella)

Kanava 1, Raja 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanava 1, Raja 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanava 2, Raja 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanava 2, Raja 2 (C2L2)		-	55 °C

18.	SSM PARAMETRIT	(Valinnaisyksikkö)

18.1	DIP-asetus

ajankohtainen	vakio

off	on	off	on

Pyörimisaika	SW2/1

Palautus	SW2/2

pyörimissuunta	SW2/3

Ei käytetty	SW2/4

Vikapulssit (0-9)	SW3	-		4

18.2	Hälytysrajan asetus

Ei asetusta tälle yksikölle.

19.	SD-1 PARAMETRIT	(Valinnaisyksikkö)

19.1	DIP-asetus 	ajankohtainen	vakio

off	on	off	on

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

19.2	Hälytysrajan asetus 	ajankohtainen	vakio

Kanava 1, Raja 1		-

Kanava 1, Raja 2		-

Kanava 2, Raja 1		-

Kanava 2, Raja 2		-