LISTE DES PARAMÈTRES

R M S – S D 1

SOMMAIRE

PARAMÈTRES DCU

PARAMÈTRES CMD

PARAMÈTRES CMI

PARAMÈTRES MPM

PARAMÈTRES VIM

PARAMÈTRES POM

PARAMÈTRES TVD

PARAMÈTRES DCU

PARAMÈTRES DCA

PARAMÈTRES DTM

PARAMÈTRES HPM	Unité disponible en option

PARAMÈTRES OTM-1	Unité disponible en option

PARAMÈTRES OTM-2	Unité disponible en option

PARAMÈTRES OTM-3	Unité disponible en option

PARAMÈTRES OTM-4	Unité disponible en option

PARAMÈTRES OTM-5	Unité disponible en option

PARAMÈTRES OTM-6	Unité disponible en option

PARAMÈTRES SSM	Unité disponible en option

PARAMÈTRES SD-1	Unité disponible en option

1.	PARAMÈTRES DCU

1.1	Unités activées pour contrôle Alarme de sommation <0}

Menu		Unité	actuelle	standard

2	Température disque	DTM	-	marche

Pression hydraulique	HPM	-	arrêt

Puissance moteur	MPM	-	marche

Temp Opt. -1	OTM-1	-	arrêt

Temp Opt. -2	OTM-2	-	arrêt

Temp Opt. -3	OTM-3	-	arrêt

Temp Opt. -4	OTM-4	-	arrêt

Temp Opt. -5	OTM-5	-	arrêt

Temp Opt. -6	OTM-6	-	arrêt

Position rotor	POM	-	marche

Point toucher	TVD	-	marche

Vibrations	VIM	-	marche

Vibrations	VIMf	-	arrêt

1.2	Plage de mesure

Menu		Unité	actuelle	standard

3	Puissance moteur	MPM	-	5,00 MW

Course Pom	POM	-	50 mm

Pression chambre A	HPM-A	-	50,0 tonnes

Pression chambre B	HPM-B	-	50,0 tonnes

Plage DCA 	DCA	-	2,00 mm

Système RMS 	RMS	-	SD

1.3	Paramètres d’étalonnage DCA

Menu		Unité	actuelle	standard

4	Limite TVD 	TVD	-	50 %

Mise à l’échelle POM	POM	-	1

1.4	Paramètres du régulateur

Menu			actuelle	standard

5	Zone neutre		-	0,05 mm

Intervalle		-	10 s

Gain		-	100 %

Facteur de filtrage		-	5 s

Alarme « dessus »		-	50 %

Vitesse régulation (alarme dessus)	-	0,10 mm/min

Alarme « dessous »		-	10 intervalle

Low A-Pressure		-	Enabled

1.5	Réglage du Gap Guard

Menu			actuelle	standard

11	Temps		-	2 s

Distance		-	25 %

Gain		-	100 %

1.6	Réglage du Feed Guard

Menu			actuelle	standard

6	Longueur de piston		-	1,00 mm

Distance de sécurité		-	1,00 mm

Limite de temps		-	10 s

1.7	Display

Menu			actuelle	standard

12	PDU		-	on
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-

SW. ver.:		-	6.08
	HW. Ver.:		-	4.50
	Serial no.:		-

2.	PARAMÈTRES CMD

CMD-RM1

2.1	Réglage DIP	actuel	standard 	fonction

Commutateurs Dip à 4 broches sur front	G  	D	G	D

PWM							Contrôle PWM

I*0.6							Réduction du courant

CCW							Sens de rotation

1/2							1/2 angle de pas

Commutateur rotatif, 16 pos. sur front	-		A		Courant phase

2.2	Réglage de la limite d’alarme

Pas de réglage sur cette unité.

CMD-RM2

2.3	Réglage DIP	actuel	standard 	fonction

Commutateurs Dip à 4 broches sur front	G	D	G	D

1. Drive 1						Drive current 1

2. Drive 2						Drive current 2

3.							Sans usage

4. Hold						Hold current

2.4	Réglage de la limite d’alarme

Pas de réglage sur cette unité.

3.	PARAMÈTRES CMI

  - Réglage DIP	actuel	standard

Fonction		AR	MA	AR	MA

Filetage, vis de commande	SW2/1

Filetage, vis de commande	SW2/2

CMD-RM1/2	SW2/3

Reverse direction (-RM2)	SW2/4

3.2	Réglage des vitesses	actuel	standard

Grande vitesse (H_sp)		-	100 %

Petite vitesse (L_sp)		-	100 %

4.	PARAMÈTRES MPM

La puissance nominale du moteur se configure dans l’unité DCU. Voir le manuel PRO-SD1.

4.1	Réglage DIP, MPM-RM1.

Pas de réglage sur cette unité.

4.2	Réglage DIP, MPM-RM2	actuel	standard

AR	MA	AR	MA

Limite utilisée 3 (flottante) 	SW4/1				      Régler sur arrêt si sans usage

Sans usage	SW4/2

Sans usage	SW4/3

Sans usage	SW4/4

4.3	Réglage limite d’alarme	actuel	standard

Bas	(L 1)		-	40 % de P	P est la puissance

BasBas (L 2)		-	20 % de P	de moteur principal

Flottante (L 3 LEVEL)		-	20 % de P	programmée

Flottante (L 3 TIME)		-	3,0 s

Limite 3 (Flottante) disponible uniquement pour MPM-RM2.

5.	PARAMÈTRES VIM

5.1	Réglage DIP

Pas de réglage sur cette unité.

5.2	Réglage limite d’alarme	actuel	standard

Limite 1 (L 1)		-	10 mm/s

Limite 2 (L 2)		-	8 mm/s

6.	PARAMÈTRES POM

6.1	Réglage DIP

Pas de réglage DIP sur cette unité.

6.2	Réglage limite d’alarme	actuel	standard

Limite 1 (L 1)		-	39,00 mm

Limite 2 (L 2)		-	30,00 mm

Limite 3 (L 3)		-	28,00 mm

7.	PARAMÈTRES TVD (TVD-RM1)

7.1	Réglage DIP	actuel	standard

Jeu amortisseur, emplacement capteur	AR	MA	AR	MA

SW3/1

SW3/2

SW3/3

SW3/4

Jeu amortisseur, production		AR	MA	AR	MA

SW4/1

SW4/2

SW4/3

SW4/4

Volume casque		AR	MA	AR	MA

SW2/1

SW2/2

7.2	Réglage limite d’alarme	actuel	standard

Limite 1 (L 1)		-	75 %

Limite 2 (L 2)		-	50 %

8.	PARAMÈTRES DCU

8.1	Réglage DIP

Pas de réglage DIP sur cette unité.

8.2	Réglage limite d’alarme

Pas de réglage DIP sur cette unité.

9.	PARAMÈTRES DCA

9.1	Réglage DIP	actuel	standard

AR	MA	AR	MA

Régime moteur principal	SW6/1

Régime moteur principal	SW6/2

Temps de mesure réduit	SW6/3

Temps de mesure réduit	SW6/4

Temps de mesure augmenté	SW7/1

Temps de mesure augmenté	SW7/2

AGS capteur	SW7/3

Contrôle capteur	SW7/4

Zone plane/conique	SW8/1

Activer boutons sur front	SW8/2

Plage de mesure	SW8/3

Temps de réponse	SW8/4

Sans usage	SW9/1

Sans usage	SW9/2

Sans usage	SW9/3

Sans usage	SW9/4

9.2	Réglage limite d’alarme	actuel	standard

Limite 1 + + (L1)		-	1,20 mm

Limite 2 +    (L2)		-	0,90 mm

Limite 1 -     (L3)		-	0,70 mm

Limite 2 - -   (L4)		-	0,20 mm

10.	PARAMÈTRES DTM

10.1	Réglage DIP

Pas de réglage DIP sur cette unité

10.2	Réglage limite d’alarme	actuel	standard

Limite 1 (L1)		-	200 º

Limite 2 (L2)		-	170 º

Limite 3 (L3)		-	90 º

11.	PARAMÈTRES HPM

11.1	Réglage DIP

Pas de réglage DIP sur cette unité.

11.2	Réglage limite d’alarme	actuel	standard (avec plage HPM de 50 tonnes)

Pression chambre A, Limite 1	-	20 tonnes

Pression chambre A, Limite 2	-	10 tonnes

Pression chambre B, Limite 1	-	20 tonnes

Pression chambre B, Limite 2	-	10 tonnes

12.	PARAMÈTRES OTM-1

12.1	Réglage DIP	actuel	standard (100C)

AR	MA	AR	MA

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tous les 4 doivent être sur arrêt ou marche : 100°C - mettre tous en position arrêt,

200 °C - mettre tous en position marche.

12.2	Réglage limite d’alarme 	actuel	standard (avec plage 100C)

Voie 1, Limite 1 (C1L1)		-	60 °C

Voie 1, Limite 2 (C1L2)		-	55 °C

Voie 2, Limite 1 (C2L1)		-	60 °C

Voie 2, Limite 2 (C2L2)		-	55 °C

13.	PARAMÈTRES OTM-2

13.1	Réglage DIP 	actuel	standard (100C)

AR	MA	AR	MA

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tous les 4 doivent être sur arrêt ou marche : 100°C - mettre tous en position arrêt,

200 °C - mettre tous en position marche.

13.2	Réglage limite d’alarme 	actuel	standard (avec plage 100C)

Voie 1, Limite 1 (C1L1)		-	60 °C

Voie 1, Limite 2 (C1L2)		-	55 °C

Voie 2, Limite 1 (C2L1)		-	60 °C

Voie 2, Limite 2 (C2L2)		-	55 °C

14.	PARAMÈTRES OTM-3

14.1	Réglage DIP 	actuel	standard (100C)

AR	MA	AR	MA

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tous les 4 doivent être sur arrêt ou marche : 100°C - mettre tous en position arrêt,

200 °C - mettre tous en position marche.

14.2	Réglage limite d’alarme 	actuel	standard (avec plage 100C)

Voie 1, Limite 1 (C1L1)		-	60 °C

Voie 1, Limite 2 (C1L2)		-	55 °C

Voie 2, Limite 1 (C2L1)		-	60 °C

Voie 2, Limite 2 (C2L2)		-	55 °C

15.	PARAMÈTRES OTM-4

15.1	Réglage DIP 	actuel	standard (100C)

AR	MA	AR	MA

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tous les 4 doivent être sur arrêt ou marche : 100°C - mettre tous en position Arrêt,

200 °C - mettre tous en position Marche.

15.2	Réglage limite d’alarme 	actuel	standard (avec plage 100C)

Voie 1, Limite 1 (C1L1)		-	60 °C

Voie 1, Limite 2 (C1L2)		-	55 °C

Voie 2, Limite 1 (C2L1)		-	60 °C

Voie 2, Limite 2 (C2L2)		-	55 °C

16.	PARAMÈTRES OTM-5

16.1	Réglage DIP 	actuel	standard (100C)

AR	MA	AR	MA

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tous les 4 doivent être sur arrêt ou marche : 100°C - mettre tous en position Arrêt,

200 °C - mettre tous en position Marche.

16.2	Réglage limite d’alarme 	actuel	standard (avec plage 100C)

Voie 1, Limite 1 (C1L1)		-	60 °C

Voie 1, Limite 2 (C1L2)		-	55 °C

Voie 2, Limite 1 (C2L1)		-	60 °C

Voie 2, Limite 2 (C2L2)		-	55 °C

17.	PARAMÈTRES OTM-6

17.1	Réglage DIP 	actuel	standard (100C)

AR	MA	AR	MA

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tous les 4 doivent être sur arrêt ou marche : 100°C - mettre tous en position Arrêt,

200 °C - mettre tous en position Marche.

17.2	Réglage limite d’alarme 	actuel	standard (avec plage 100C)

Voie 1, Limite 1 (C1L1)		-	60 °C

Voie 1, Limite 2 (C1L2)		-	55 °C

Voie 2, Limite 1 (C2L1)		-	60 °C

Voie 2, Limite 2 (C2L2)		-	55 °C

18.	PARAMÈTRES SSM	(Unité en option)

18.1	Réglage DIP

actuel		standard

AR	MA	AR	MA

Temps de rotation	SW2/1

Réinitialisation	SW2/2

Mesurer sens de rotation	SW2/3

Sans usage	SW2/4

Impulsions d’erreur (0-9)	SW3	-		4

18.2	Réglage limite d’alarme

Pas de réglage sur cette unité.

19.	PARAMÈTRES SD-1 	(Unité en option)

19.1	Réglage DIP 	actuel	standard

AR	MA	AR	MA

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

19.2	Réglage limite d’alarme 	actuel	standard

Voie 1, Limite 1		-

Voie 1, Limite 2		-

Voie 2, Limite 1		-

Voie 2, Limite 2		-