ELENCO PARAMETRI

R M S – S D 1

INDICE

PARAMETRI DCU

PARAMETRI CMD

PARAMETRI CMI

PARAMETRI MPM

PARAMETRI VIM

PARAMETRI POM

PARAMETRI TVD

PARAMETRI DCU

PARAMETRI DCA

PARAMETRI DTM

PARAMETRI HPM	Unità opzionale

PARAMETRI OTM-1	Unità opzionale

PARAMETRI OTM-2	Unità opzionale

PARAMETRI OTM-3	Unità opzionale

PARAMETRI OTM-4	Unità opzionale

PARAMETRI OTM-5	Unità opzionale

PARAMETRI OTM-6	Unità opzionale

PARAMETRI SSM	Unità opzionale

PARAMETRI SD-1	Unità opzionale

1.	PARAMETRI DCU

1.1	Unità attivate per controllo allarme generale

Menu		Unità	effettivo	standard

2	Temp. dischi	DTM	-	on

Press. idr.	HPM	-	off

Potenza motore	MPM	-	on

Temp. opz. -1	OTM-1	-	off

Temp. opz. -2	OTM-2	-	off

Temp. opz. -3	OTM-3	-	off

Temp. opz. -4	OTM-4	-	off

Temp. opz. –5	OTM-5	-	off

Temp. opz. –6	OTM-6	-	off

Posiz. rotore	POM	-	on

Punto di contatto	TVD	-	on

Vibrazioni	VIM	-	on

Vibrazioni	VIMf	-	off

1.2	Campo di misurazione

Menu		Unità	effettivo	 standard

3	Pot. motore princ.	MPM	-	5,00 MW

Corsa Pom	POM	-	50 mm

Pressione camera A	HPM-A	-	50,0 t

Pressione camera B	HPM-B	-	50,0 t

Campo DCA	DCA	-	2,00 mm

Sistema RMS	RMS	-	SD

1.3	Parametri di taratura DCA

Menu		Unità	effettivo	standard

4	Limite TVD	TVD	-	50%

Scalatura POM	POM	-	1

1.4	Parametri del regolatore

Menu			effettivo	standard

5	Zona morta		-	0,05 mm

Intervallo		-	10 s

Guadagno		-	100%

Fattore filtraggio		-	5 s

Allarme superiore		-	50%

Velocità regolazione (allarme sup.)	-	0,10 mm/min.

Allarme inferiore		-	10 intervalli

Low A-Pressure		-	Enabled

1.5	Impostazione Gap Guard

Menu			effettivo	standard

11	Tempo		-	2 s

Distanza		-	25%

Guadagno		-	100%

1.6	Impostazione FeedGuard

Menu			effettivo	standard

6	Corsa del pistone		-	1,00 mm

Distanza di sicurezza		-	1,00 mm

Limite di tempo		-	10 s

1.7	Display

Menu			effettivo	standard

12	PDU		- 	on
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-

SW. ver.:		-	6.08
	HW. Ver.:		-	4.50
	Serial no.:		-

2.	PARAMETRI CMD

CMD-RM1

2.1	Impostazione DIP-switch	effettivo	standard 	funzione

DIP-switch a 4 pin sul lato ant.	sx.	dx. 	sx.	dx.

PWM							Controllo PWM

I*0.6							Riduzione corrente

CCW							Senso di rotazione

1/2							Angolo 1/2 passo

Commutatore rotante a 16 posizioni

sul lato anteriore		-	A	Corrente di fase

2.2	Impostazione dei limiti di allarme

Questa unità non prevede impostazioni.

CMD-RM2

2.3	DIP settings	effettivo	standard 	funzione

DIP-switch a 4 pin sul lato ant	sx.	dx. 	sx.	dx.

1. Drive 1						Corrente 1

2. Drive 2						Corrente 2

3.							Not used

4. Hold						Hold current

2.4	Impostazione dei limiti di allarme

Questa unità non prevede impostazioni.

3.	PARAMETRI CMI

  - Impostazione DIP-switch	effettivo	standard

Funzione		off 	on 	off 	on

Filetto vite guida	SW2/1

Filetto vite guida	SW2/2

Non utilizzato	SW2/3

Non utilizzato	SW2/4

3.2	Impostazione della velocità	effettivo	standard

Alta velocità (H_sp)		-	100%

Bassa velocità (L_sp)		-	100%

4.	PARAMETRI MPM

La potenza nominale del motore si configura nell’unità DCU. Vedere il manuale PRO-SD1.

4.1	Impostazione DIP-switch MPM-RM1

Questa unità non prevede impostazioni di DIP-switch.

4.2	Impostazione DIP-switch MPM-RM2	effettivo	standard

off 	on 	off 	on

Utilizzo limite 3 (variabile) 	SW4/1					Porre su off,
 							se non utilizzato

Non utilizzato	SW4/2

Non utilizzato	SW4/3

Non utilizzato	SW4/4

4.3	Impostazione dei limiti di allarme	effettivo	standard

Basso	(L 1)  		-	40% di P	P è la potenza nominale

Basso basso (L 2)		-	20% di P	programmata

Variabile (L 3 LEVEL)		-	20% di P	del motore principale

Variabile (L 3 TIME)		-	3.0 s

Limite 3 (Variabile) previsto soltanto per MPM-RM2.

5.	PARAMETRI VIM

5.1	Impostazione DIP-switch

Questa unità non prevede impostazioni di DIP-switch.

5.2	Impostazione dei limiti di allarme	effettivo	standard

Limite 1 (L 1)		-	10 mm/s

Limite 2 (L 2)		-	8 mm/s

6.	PARAMETRI POM

6.1	Impostazione DIP-switch

Questa unità non prevede impostazioni di DIP-switch.

6.2	Impostazione dei limiti di allarme	effettivo	standard

Limite 1 (L 1)		-	39,00 mm

Limite 2 (L 2)		-	30,00 mm

Limite 3 (L 3)		-	28,00 mm

7.	PARAMETRI TVD

7.1	Impostazione DIP-switch	effettivo	standard

Kit ammortizzatori per posizionamento sensore	off 	on 	off 	on

SW3/1

SW3/2

SW3/3

SW3/4

Kit ammortizzatori per produzione	off 	on 	off 	on

SW4/1

SW4/2

SW4/3

SW4/4

Volume headset		off 	on 	off 	on

SW2/1

SW2/2

7.2	Impostazione dei limiti di allarme	effettivo	standard

Limite 1 (L 1)		-	75%

Limite 2 (L 2)		-	50%

8.	PARAMETRI DCU

8.1	Impostazione DIP-switch

Questa unità non prevede impostazioni di DIP-switch.

8.2	Impostazione dei limiti di allarme

Questa unità non prevede impostazioni.

9.	PARAMETRI DCA

9.1	Impostazione DIP-switch	effettivo	standard

off 	on 	off 	on

Regime motore principale	SW6/1

Regime motore principale	SW6/2

Tempo misuraz. ridotto	SW6/3

Tempo misuraz. ridotto	SW6/4

Tempo misuraz. aumentato	SW7/1

Tempo misuraz. aumentato	SW7/2

AGS sensore	SW7/3

Controllo sensore	SW7/4

Zona piana/conica	SW8/1

Abil. pulsanti anteriori	SW8/2

Campo di misurazione	SW8/3

Tempo di risposta	SW8/4

Non utilizzato	SW9/1

Non utilizzato	SW9/2

Non utilizzato	SW9/3

Non utilizzato	SW9/4

9.2	Impostazione dei limiti di allarme	effettivo	standard

Limite 1 + + (L1)		-	1,20 mm

Limite 2 +    (L2)		-	0,90 mm

Limite 1 -    (L3)		-	0,70 mm

Limite 2 - -    (L4)		-	0,20 mm

10.	PARAMETRI DTM

10.1	Impostazione DIP-switch

Questa unità non prevede impostazioni di DIP-switch.

10.2	Impostazione dei limiti di allarme	effettivo	standard

Limite 1 (L1)		-	200º

Limite 2 (L2)		-	170º

Limite 3 (L3)		-	90º

11.	PARAMETRI HPM

11.1	Impostazione DIP-switch

Questa unità non prevede impostazioni di DIP-switch.

11.2	Impostazione dei limiti di allarme	effettivo	standard (con campo HPM da 50 t)

Pressione camera A, Limite 1	-	20 t

Pressione camera A, Limite 2	-	10 t

Pressione camera B, Limite 1	-	20 t

Pressione camera B, Limite 2	-	10 t

12.	PARAMETRI OTM-1

12.1	Impostazione DIP-switch	effettivo	standard (100C)

off 	on 	off 	on

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tutti e 4 devono essere in posizione off oppure on: 100°C - porre tutti su off; 200°C - porre tutti su on.

12.2	Impostazione dei limiti di allarme 	effettivo	standard (con campo 100C)

Canale 1, Limite 1 (C1L1)		-	60°C

Canale 1, Limite 2 (C1L2)		-	55°C

Canale 2, Limite 1 (C2L1)		-	60°C

Canale 2, Limite 2 (C2L2)		-	55°C

13.	PARAMETRI OTM-2

13.1	Impostazione DIP-switch 	effettivo	standard (100C)

off 	on 	off 	on

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tutti e 4 devono essere in posizione off oppure on: 100°C - porre tutti su off; 200°C - porre tutti su on.

13.2	Impostazione dei limiti di allarme 	effettivo	standard (con campo 100C)

Canale 1, Limite 1 (C1L1)		-	60°C

Canale 1, Limite 2 (C1L2)		-	55°C

Canale 2, Limite 1 (C2L1)		-	60°C

Canale 2, Limite 2 (C2L2)		-	55°C

14.	PARAMETRI OTM-3

14.1	Impostazione DIP-switch 	effettivo	standard (100C)

off 	on 	off 	on

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tutti e 4 devono essere in posizione off oppure on: 100°C - porre tutti su off; 200°C - porre tutti su on.

14.2	Impostazione dei limiti di allarme 	effettivo	standard (con campo 100C)

Canale 1, Limite 1 (C1L1)		-	60°C

Canale 1, Limite 2 (C1L2)		-	55°C

Canale 2, Limite 1 (C2L1)		-	60°C

Canale 2, Limite 2 (C2L2)		-	55°C

15.	PARAMETRI OTM-4

15.1	Impostazione DIP-switch 	effettivo	standard (100C)

off 	on 	off 	on

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tutti e 4 devono essere in posizione off oppure on: 100°C - porre tutti su off; 200°C - porre tutti su on.

15.2	Impostazione dei limiti di allarme 	effettivo	standard (con campo 100C)

Canale 1, Limite 1 (C1L1)			-	60°C

Canale 1, Limite 2 (C1L2)			-	55°C

Canale 2, Limite 1 (C2L1)			-	60°C

Canale 2, Limite 2 (C2L2)			-	55°C

16.	PARAMETRI OTM-5

16.1	Impostazione DIP-switch 	effettivo	standard (100C)

off 	on 	off 	on

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tutti e 4 devono essere in posizione off oppure on: 100°C - porre tutti su off; 200°C - porre tutti su on.

16.2	Impostazione dei limiti di allarme 	effettivo	standard (con campo 100C)

Canale 1, Limite 1 (C1L1)		-	60°C

Canale 1, Limite 2 (C1L2)		-	55°C

Canale 2, Limite 1 (C2L1)		-	60°C

Canale 2, Limite 2 (C2L2)		-	55°C

17.	PARAMETRI OTM-6

17.1	Impostazione DIP-switch 	effettivo	standard (100C)

off 	on 	off 	on

SW1/1

SW1/2

SW1/3

SW1/4

Tutti e 4 devono essere in posizione off oppure on: 100°C - porre tutti su off; 200°C - porre tutti su on.

17.2	Impostazione dei limiti di allarme 	effettivo	standard (con campo 100C)

Canale 1, Limite 1 (C1L1)		-	60°C

Canale 1, Limite 2 (C1L2)		-	55°C

Canale 2, Limite 1 (C2L1)		-	60°C

Canale 2, Limite 2 (C2L2)		-	55°C

18.	PARAMETRI SSM	(Unità opzionale)

18.1	Impostazione DIP-switch

effettivo	standard

off 	on 	off 	on

Tempo di rotazione	SW2/1

Ripristino	SW2/2

Misura senso di rotaz.	SW2/3

Non utilizzato	SW2/4

Impulsi errore (0-9)	SW3	-		4

18.2	Impostazione dei limiti di allarme

Questa unità non prevede impostazioni.

19.	PARAMETRI SD-1	(Unità opzionale)

19.1	Impostazione DIP-switch 	effettivo	standard

off 	on 	off 	on

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

19.2	Impostazione dei limiti di allarme 	effettivo	standard

Canale 1, Limite 1		-

Canale 2, Limite 1		-

Canale 2, Limite 1		-

Canale 2, Limite 2		-