PARAMETERLISTA

R M S – S D 1

Innehåll

1.	DCU-RM1	2

2.	CMD-RM2	4

3.	CMI-RM1	4

4.	MPM-RM1 / MPM-RM2	4

5.	VIM-RM1	5

6.	POM-RM1	5

7.	TVD-RM1	5

8.	DCA-RM1	6

9.	DTM-RM1	6

10.	HPM-RM1	6

11.	OTM-RM1 / 1	7

12.	OTM-RM1 / 2	7

13.	OTM-RM1 / 3	7

14.	OTM-RM1 / 4	8

15.	OTM-RM1 / 5	8

16.	OTM-RM1 / 6	8

17.	SSM-RM1   (Optionsenhet)	9

18.	SD-1 (Optionsenhet)	9

DCU-RM1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________

1.1	Aktiverade enheter för Summalarmskontroll

Menu		Enhet	aktuell	standard

2	Disc temp.	DTM	-	on

Hydr. Pressure	HPM	-	off

Motor Power	MPM	-	on

Opt. Temp -1	OTM-1	-	off

Opt. Temp -2	OTM-2	-	off

Opt. Temp -3	OTM-3	-	off

Opt. Temp -4	OTM-4	-	off

Opt. Temp –5	OTM-5	-	off

Opt. Temp –6	OTM-6	-	off

Rotor Position	POM	-	on

Touchpoint	TVD	-	on

Vibration	VIM	-	on

Vibration	VIMf	-	off

1.2	Mätområde

Menu		Enhet	aktuell	 standard

3	Huvudmotoreffekt	MPM	-	5.00 MW

Pom Slaglängd	POM	-	50 mm

A-kammartryck	HPM-A	-	50.0 ton

B-kammartryck	HPM-B	-	50.0 ton

DCA Område	DCA	-	2.00 mm

RMS System	RMS	-	SD

1.3	DCA kalibreringsparametrar

Menu		Enhet	aktuell	standard

4	TVD Gräns	TVD	-	50 %

POM skalning	POM	-	1

1.4	Regulatorparametrar

Menu			aktuell	standard

5	Dödband		-	0.05 mm

Intervall		-	10 s

Förstärkning		-	100 %

Filterfaktor		-	5 s

Överlarm		-	50 %

Reglerhastighet (överlarm)	-	0.10 mm/min

Underlarm		-	10 intervall

Lågt A-kammartyck		-	Enabled

1.5	Gap Guard inställlning

Menu			aktuell	standard

11	Tid		-	2 s

Avstånd		-	25 %

Förstärkning		-	100 %

1.6	Feed Guard inställlning

Menu			aktuell	standard

6	Kolvlängd		-	1.00 mm

Säkerhetsavstånd		-	1.00 mm

Tidsgräns		-	10 s

1.7	Display

Menu			actual	default

12	PDU		-	on 
	OP-Panel		-	-
	PanelPC		-	-

SW. ver.:		-	6.08
	HW. Ver.:		-	4.50
	Serial no.:		-

CMD-RM2

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

DIP-inställning	aktuell	standard 	funktion

4-polig dip-omkopplare i front	vänst. höger 	vänst.	höger

1. Drive						Drivström 1

2. Drive						Drivström 2

3. 							Används ej

4. Hold						Hållström

Ingen larmgränsinställning inställning på denna enhet.

CMI-RM1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________

DIP-inställning	aktuell	standard

Funktion		off	on	off	on

Gänga styrskruv	SW2/1

Gänga styrskruv	SW2/2

CMD-RM1/2	SW2/3

Reversering (-RM2)	SW2/4

Hastighetsintällning	aktuell	standard

Höghastighet (H_sp)		-	100 %

Låghastighet (L_sp)		-	100 %

MPM-RM1 / MPM-RM2

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________

Nominell motoreffekt konfigureras i DCU-enheten. Se manual PRO-SD1.

Ingen DIP-inställning på MPM-RM1.

DIP-inställning MPM-RM2	aktuell	standard

off	on	off	on

Använd gräns 3 (flytande) 	SW4/1					Sätt i off om ej använd

Ej använd	SW4/2

Ej använd	SW4/3

Ej använd	SW4/4

Larmgränsinställning	aktuell	standard

Låg	(L 1)		-	40 % av P

Låglåg (L 2)		-	20 % av P

Flytande (L 3 LEVEL)		-	20 % av P

Flytande (L 3 TIME)		-	3.0 s

Gräns 3 (Flytande) finns endast för MPM-RM2.	P är programmerad huvudmotoreffekt

VIM-RM1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning	aktuell	standard

Gräns 1 (L 1)		-	10 mm/s

Gräns 2 (L 2)		-	8 mm/s

POM-RM1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning	aktuell	standard

Gräns 1 (L 1)		-	39.00 mm

Gräns 2 (L 2)		-	30.00 mm

Gräns 3 (L 3)		-	28.00 mm

TVD-RM1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

DIP-inställning	aktuell	standard

Dämpsats för givarplacering		off	on	off	on

SW3/1

SW3/2

SW3/3

SW3/4

Dämpsats produktion		off	on	off	on

SW4/1

SW4/2

SW4/3

SW4/4

Headset volym		off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

Larmgränsinställning	aktuell	standard

Gräns 1 (L 1)		-	75 %

Gräns 2 (L 2)		-	50 %

DCA-RM1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________

DIP-inställning	aktuell	standard

off	on	off	on

Huvudmotorvarvtal	SW6/1

Huvudmotorvarvtal	SW6/2

Minskad mättid	SW6/3

Minskad mättid	SW6/4

Ökad mättid	SW7/1

Ökad mättid	SW7/2

AGS Givare	SW7/3

Givarkontroll	SW7/4

Plan/Konisk zon	SW8/1

Aktivera frontknappar	SW8/2

Mätområde	SW8/3

Responstid	SW8/4

Ej använd	SW9/1

Ej använd	SW9/2

Ej använd	SW9/3

Ej använd	SW9/4

Larmgränsinställning	aktuell	standard

Gräns 1 + + (L1)		-	1,20 mm

Gräns 2 +    (L2)		-	0,90 mm

Gräns 1 -     (L3)		-	0,70 mm

Gräns 2 - -   (L4)		-	0,30 mm

DTM-RM1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning	aktuell	standard

Gräns 1 (L1)		-	200 º

Gräns 2 (L2)		-	170 º

Gräns 3 (L3)		-	90 º

HPM-RM1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

Ingen DIP-inställning på denna enhet.

Larmgränsinställning	aktuell	standard (med 50 ton HPM-område)

A-kammartryck, Gräns 1		-	3.3 ton

A-kammartryck, Gräns 2		-	10 ton

B-kammartryck, Gräns 1		-	20 ton

B-kammartryck, Gräns 2		-	10 ton

OTM-RM1 / 1

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

DIP-inställning	aktuell	standard (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C

OTM-RM1 / 2

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C

OTM-RM1 / 3

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C

OTM-RM1 / 4

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C

OTM-RM1 / 5

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C

OTM-RM1 / 6

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________

DIP-inställning 	aktuell	standard (100C)

off	on	off	on

SW2/1

SW2/2

SW2/3

SW2/4

Alla 4 måste vara i läge off eller on: 100°C - sätt alla i läge off, 200 °C - sätt alla i läge on.

Larmgränsinställning 	aktuell	standard (med 100C område)

Kanal 1, Gräns 1 (C1L1)		-	60 °C

Kanal 1, Gräns 2 (C1L2)		-	55 °C

Kanal 2, Gräns 1 (C2L1)		-	60 °C

Kanal 2, Gräns 2 (C2L2)		-	55 °C

SSM-RM1  	(Optionsenhet)

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________

DIP-inställning

aktuell	standard

off	on	off	on

Rotationstid	SW2/1

Återställning	SW2/2

Mät rotationsriktning	SW2/3

Ej använd	SW2/4

Felpulser (0-9)	SW3	-		4

Ingen larmgränsinställning inställning på denna enhet.

SD-1	(Optionsenhet)

Serienummer _________	Hårdvaru-revision _________ 	Program-revison _________

DIP-inställning 	aktuell	standard

off	on	off	on

SW /1

SW /2

SW /3

SW /4

Larmgränsinställning 	aktuell	standard

Kanal 1, Gräns 1		-

Kanal 1, Gräns 2		-

Kanal 2, Gräns 1		-

Kanal 2, Gräns 2		-